1.3.2. Program

Rem Program do cyfrowego rejestratora warunków atmosferycznych:

Rem temperatury i nasłonecznienia

Rem Praca dyplomowa 2003/2004

Rem Konsultant: mgr inż. Zygmunt Sumara

Rem Wynonał: Siwiec Jakub

Rem Program dla mikroprocesora 90S2313

Dim Ktory_czujnik As Bit , Ktory_wyswietlacz As Byte , Licznik_pelny As Bit       ' deklaracja zmiennych

Dim Naslonecznienie As Bit , Temperatura As Bit

Dim Sekundy As Byte , Minuty As Byte , Godziny As Byte , Dni As Byte

Dim Dni_jednostki As Byte , Dni_dziesiatki As Byte

Dim Sekundy_nasl As Byte , Minuty_nasl As Byte

Dim Sekundy_temp As Byte , Minuty_temp As Byte

Dim Setki As Byte , Dziesiatki As Byte , Jednostki As Byte ,

Dim Setki_nasl As Byte , Dziesiatki_nasl As Byte , Jednostki_nasl As Byte

Dim Dziesiatki_temp As Byte , Jednostki_temp As Byte , Setki_temp As Byte

Rem Sekundy, Minuty, Godziny, Dni, Dni_jednostki, Dni_dziesiatki

Rem to zmienne dotyczące czasu jaki upłynął od resetu urządzenia

Rem Sekundy_nasl, Minuty_nasl, Setki_nasl, dziesiatki_nasl, jednostki_nasl

Rem to zmienne dotyczące czasu mierzonego nasłonecznienia

Rem Sekundy_temp, Minuty_temp, Setki_temp, dziesiatki_temp, jednostki_temp

Rem to zmienne dotyczące czasu mierzonej temperatury

Rem Setki, Dziesiatki, Jednostki

Rem to zmienne dotyczące wyświetlanego aktualnie wyniku

Rem ktory_wyswietlacz - decyduje o tym, który wyświetlacz

Rem świeci się w danej chwili

Rem Naslonecznienie, Temperatura - od ich wartości zależy czy mikroprocesor

Rem będzie zliczał czas (jeżeli 1 to zlicza)

Rem Ktory_czujnik - wartość tej zmiennej zależy od położenia przełącznika,

Rem informuje ona mikroprocesor który wynik ma być wyświetlany

Config Portb = &B00101111       'Konfiguracja portu B

Rem 0 to wejście, a 1 to wyjście

Portb = &B00000000       'Stany wejść/wyjść portu B

Config Portd = &B0011111 'Konfiguracja portu D

Portd = &B1100000        'Stany wejść/wyjść portu D

Config Timer0 = Timer , Prescale = 64       'Konfiguracja Timer0 (licznika nr 0)

Config Timer1 = Timer , Prescale = 64       'Konfiguracja Timer1 (licznika nr 1)

Enable Interrupts        'Odblokowanie przerwań

Enable Timer0            'Odblokowanie przerwań pochodzących od Timer0

Enable Timer1            'Odblokowanie przerwań pochodzących od Timer1

On Timer0 Co4ms          'Po przepełnieniu licznika Timer0 skocz do etykiety o nazwie Co4ms

On Timer1 Co1s Nosave    'Po przepełnieniu licznika Timer1 skocz do etykiety o nazwie Co1s

Sekundy = 0              'Początkowe stany zmiennych

Minuty = 0

Godziny = 0

Dni = 23                 'Dla przykładu

Dni_jednostki = 0

Dni_dziesiatki = 0

Sekundy_nasl = 50        'Dla przykładu

Sekundy_temp = 0

Minuty_nasl = 59         'Dla przykładu

Minuty_temp = 0

Licznik_pelny = 0

Setki = 0

Dziesiatki = 0

Jednostki = 0

Setki_nasl = 9           'Dla przykładu

Setki_temp = 2           'Dla przykładu

Dziesiatki_nasl = 9      'Dla przykładu

Dziesiatki_temp = 2      'Dla przykładu

Jednostki_nasl = 8       'Dla przykładu

Jednostki_temp = 2       'Dla przykładu

Stop Ac                  'Wyłącz komparator mikroprocesora (zmniejszenie poboru prądu)

Do

Rem Program główny

Loop

End

Co1s:                    'Procedura realizowana co 1 sekundę

Load Timer1 , 62500      'Aby przerwanie było realizowane dokłądnie co 1 sekundę

If Licznik_pelny = 0 Then       'Jeżeli licznik osiągnie stan maksymalny to zablokuj zliczanie

Incr Sekundy             'Zwiększ o 1 wartość zmiennej Sekundy

If Naslonecznienie = 1 Then Incr Sekundy_nasl

If Temperatura = 1 Then Incr Sekundy_temp       'Jezeli odpowiednia temperatura to zliaczaj czas

End If

Return                   'Koniec przerwania realizowanegoco 1s

Co4ms:                   'Przerwanie realizowane co 4,096 ms

Portb.5 = Licznik_pelny  'Gdy mikroprocesor nie zlicza to sygnalizuj (żółta dioda)

Naslonecznienie = Pinb.4 'Zmiennej Naslonecznienie przypisz sygnał wejściowy z wejścia Portb.4

Temperatura = Pinb.6

If Pind.6 = 0 Then       'Jeżeli umieszczony klucz zerujący w gnieździe

Sekundy_nasl = 0         'to wyzeruj zmienne

Sekundy_temp = 0

Minuty_nasl = 0

Minuty_temp = 0

Setki_nasl = 0

Setki_temp = 0

Dziesiatki_nasl = 0

Jednostki_nasl = 0

Dziesiatki_temp = 0

Jednostki_temp = 0

Sekundy = 0

Minuty = 0

Godziny = 0

Dni = 0

Licznik_pelny = 0

End If

If Sekundy_nasl = 60 Then       'Skrócenie cyklu zliczania sekund 0d 0 do 59

Sekundy_nasl = 0

Incr Minuty_nasl

End If

If Minuty_nasl = 60 Then

Minuty_nasl = 0

Incr Jednostki_nasl

End If

If Jednostki_nasl = 10 Then

Jednostki_nasl = 0

Incr Dziesiatki_nasl

End If

If Dziesiatki_nasl = 10 Then

Dziesiatki_nasl = 0

Incr Setki_nasl

End If

If Setki_nasl > 9 Then Setki_nasl = 9

If Sekundy_temp = 60 Then

Sekundy_temp = 0

Incr Minuty_temp

End If

If Minuty_temp = 60 Then

Minuty_temp = 0

Incr Jednostki_temp

End If

If Jednostki_temp = 10 Then

Jednostki_temp = 0

Incr Dziesiatki_temp

End If

If Dziesiatki_temp = 10 Then

Dziesiatki_temp = 0

Incr Setki_temp

End If

If Setki_temp > 9 Then Setki_temp = 9

Ktory_czujnik = Pinb.7   'Zmiennej Ktory_czujnik przypisz sygnał z wejścia Portb.7

If Ktory_czujnik = 0 Then       'Jeżeli 0 to wyświetlaj czas nasłonecznienia

Setki = Setki_nasl

Dziesiatki = Dziesiatki_nasl

Jednostki = Jednostki_nasl

End If

If Ktory_czujnik = 1 Then       'Jeśli 1 to wyświetlaj czas temperatury

Setki = Setki_temp

Dziesiatki = Dziesiatki_temp

Jednostki = Jednostki_temp

End If

If Setki_nasl = 9 And Dziesiatki_nasl = 9 And Jednostki_nasl = 9 Then Licznik_pelny = 1

If Setki_temp = 9 And Dziesiatki_temp = 9 And Jednostki_temp = 9 Then Licznik_pelny = 1

Rem Jeżeli wskazanie na dolnym wyświetlaczu 999 to zablokuj zliczanie

If Sekundy = 60 Then

Sekundy = 0

Incr Minuty

End If

If Minuty = 60 Then

Minuty = 0

Incr Godziny

End If

If Godziny = 24 Then

Godziny = 0

Incr Dni                 'Ta zmienna jest wyświetlana na górnym wyświetlaczu

End If

If Dni > 99 Then Dni = 99

If Dni = 99 Then Licznik_pelny = 1       'Jeżeli stan górnego wyświetlacza 99 to zablokuj zliczanie

Dni_dziesiatki = Makebcd(dni)       'Zamieniamy liczbę dwójkową na BCD

Dni_jednostki = Dni_dziesiatki And 15       'Uzyskujemy tylko cztery młodsze bity - jednostki dni

Shift Dni_dziesiatki , Right , 4       'Przesuwamy w prawo i usuwany 4 młodsze bity - dziesiątki dni

Portd = &B00000	'Wyłącz wyświetlacze

Portb = &B0000

Incr Ktory_wyswietlacz

If Ktory_wyswietlacz = 5 Then Ktory_wyswietlacz = 0

Select Case Ktory_wyswietlacz       'Obsługa wyświetlaczy

Case 0:                  'Wyświetl zawartość licznika jednostek dni

Portd = &B00000

Portb = &B0000

Portb = Lookup(dni_jednostki , Tabela)

Portd = &B00001

Case 1:                  'Wyświetl zawartość licznika dziesiątek dni

Portd = &B00000

Portb = &B0000

Portb = Lookup(dni_dziesiatki , Tabela)

Portd = &B00010

Case 2:                  'Wyświetl zawartość licznika jednostek godzin

Portd = &B00000

Portb = &B0000

Portb = Lookup(jednostki , Tabela)

Portd = &B00100

Case 3:                  'Wyświetl zawartość licznika dziesiątek godzin

Portd = &B00000

Portb = &B0000

Portb = Lookup(dziesiatki , Tabela)

Portd = &B01000

Case 4:                  'Wyświetl zawartość licznika setek godzin

Portd = &B00000

Portb = &B0000

Portb = Lookup(setki , Tabela)

Portd = &B10000

End Select

Return                   'Koniec obsługi przerwania od T/C0 co 4,096ms

Tabela:

Rem Kody BCD wysyłane do sterownika wyświetlaczy (4511)

Data &B0000 , &B0001 , &B0010 , &B0011 , &B0100 , &B0101 , &B0110 , &B0111 , &B1000 , &B1001