Dim Tryb As Byte                                              'zmienna od wyboru trybu

Dim Godziny As Byte                                           'zmienna od wyboru godzin

Dim G As Byte                                                 'zmienna do godzin

Dim Y As Byte                                                 'zmienna pomocnicza do godzin i do trybu

Dim T As Byte                                                 'zmienna do wyboru trybu

Dim M As Byte                                                 'zmienna od sprawdzania czy jest jasno

Dim J As Byte                                                 'zmienna od sprawdzania czy jest ciemno

Dim Pro As Bit                                                'glowna zmienna wchodzenia w program

Dim Cas As Byte                                               'do wyboru petli case

Dim L As Bit                                                  'zmiena negacji lampek w trybie drugim.negacja portu

Dim A As Bit                                                  'zmiena do tybu drugiego, do negacji portu.przypisanie wartosci portu

Dim S As Byte                                                 'zmienna do wyliczania czasu

Dim W As Byte

Dim P As Bit                                                  'zmienna pomocnicza sprawdzania oswietlenia

Dim K As Bit

Dim X As Byte                                                 'pierwsze uruchomienie czy ciemno

T = 1                                                        'ustawienie trybu1 podczas uruchomienia

X = 3

Y = 1                                                        'zmienna pomocnicza do zliczania przy_czas

G = 1                                                        'ustawienie 1godziny podczas uruchomienia

S = 1                                                        'tryb trzeci zmienna wyboru czas uswiecenia

P = 0

K = 1

M = 0

J = 0

Set P1.0                                                   'wyjscie ukladu. sterowanie optotriakiem-za pomoca stanu niskiego aktywnego

A = P1.0

Czujnik Alias P3.2

Do

Set P3.0                                                    'ustawienie wejscia zmiany godzin pracy

Godziny = P3.0

Set P3.1                                                    'ustawienie wejscia zmiany trybu

Tryb = P3.1

If Godziny = 0 Then

Waitms 25                                                   'eliminacja drgan styków

If Godziny = 0 Then                                          'jezeli na cisnieto przycisk to wykonaj warunek

G = G + Y                                                    'dodaj do zmiennej g wartosc jeden

Reset P1.0                                                  'zapal lampki

Waitms 255                                                  'czekaj

Set P1.0                                                    'zgas lampki

If G = 11 Then                                             'jezeli spelniony warunek-przycisk nacisnieto 11 razy

G = 1                                                      'zeruj zmienna g.blokada zliczania powyzej zakresu

Waitms 255                                                 'przypisanie do zmiennej g jednej godziny

Reset P1.0                                                 'Wizualiazacja przekroczenia zakresu godzin.zapal lampki

Waitms 255                                                 'czekaj

Set P1.0                                                   'zgas lampki

Reset P1.0

Waitms 255

Set P1.0

End If

End If

End If

If Tryb = 0 Then

Waitms 25                                               'eliminacja drgan stykow

If Tryb = 0 Then                                        'jezeli nacisnieto przycisk tryb to wykonaj warunek

T = T + Y                                               'dodaj do zmiennej t wartosc jeden

Reset P1.0

Waitms 255

Set P1.0

If T = 4 Then                                        'jezeli nacisnieto przycisk tryb 4 razy to

T = 1                                                'zeruj zmienna tryb

Waitms 255                                           'ustaw automatycznie w tryb 1

Reset P1.0

Waitms 255

Set P1.0

Reset P1.0

Waitms 255

Set P1.0

End If

End If

End If

If P = 1 Then                                                 'jezeli spelniony jest warunek wejdz w glowny podprogram sprawdzania

Gosub Jasno                                                 'sekwencji oświetlenia

End If

If X = 2 Then                                                 'jezeli spelniony warunek wlacz glowna petle i zeruj zmienne pomocnicze

P = 0

M = 0

X = 0

J = 0

Pro = 1

End If

If K = 1 Then

If Czujnik = 0 Then

Wait 2

End If

If Czujnik = 0 Then

Pro = 1

K = 0

End If

End If

If Pro = 1 Then

'wykonanie glownego programu odmierzania czasu i wyboru trybu pracy

Select Case G

Case 1:

For W = 1 To 14                                         '14 razy wykonaj ponizsza petle czasowa

For Cas = 1 To 255                                      ' 255petla odmierzania czasu-tu jedna godzina

Select Case T                                           'instrukcja wyboru trybu pracy

Case 1 : Gosub Tryb1                                    'tryb1

Case 2 : Gosub Tryb2                                    'tryb 2

Case 3 : Gosub Tryb3                                    'tryb3

End Select                                              'wyjscie z wyboru trybu

Wait 1                                                  'czekaj jedna sekunde.do odmierzania czasu

Next Cas

Next W                                                  'wyjscie z petli czasowej

Case 2:

For W = 1 To 28

For Cas = 1 To 255

Select Case T

Case 1 : Gosub Tryb1

Case 2 : Gosub Tryb2

Case 3 : Gosub Tryb3

End Select

Wait 1

Next Cas

Next W

Case 3:

For W = 1 To 42

For Cas = 1 To 255

Select Case T

Case 1 : Gosub Tryb1

Case 2 : Gosub Tryb2

Case 3 : Gosub Tryb3

End Select

Wait 1

Next Cas

Next W

Case 4:

For W = 1 To 56

For Cas = 1 To 255

Select Case T

Case 1 : Gosub Tryb1

Case 2 : Gosub Tryb2

Case 3 : Gosub Tryb3

End Select

Wait 1

Next Cas

Next W

Case 5:

For W = 1 To 70

For Cas = 1 To 255

Select Case T

Case 1 : Gosub Tryb1

Case 2 : Gosub Tryb2

Case 3 : Gosub Tryb3

End Select

Wait 1

Next Cas

Next W

Case 6:

For W = 1 To 84

For Cas = 1 To 255

Select Case T

Case 1 : Gosub Tryb1

Case 2 : Gosub Tryb2

Case 3 : Gosub Tryb3

End Select

Wait 1

Next Cas

Next W

Case 7:

For W = 1 To 100

For Cas = 1 To 25200

Select Case T

Case 1 : Gosub Tryb1

Case 2 : Gosub Tryb2

Case 3 : Gosub Tryb3

End Select

Wait 1

Next Cas

Next W

Case 8:

For W = 1 To 112

For Cas = 1 To 28800

Select Case T

Case 1 : Gosub Tryb1

Case 2 : Gosub Tryb2

Case 3 : Gosub Tryb3

End Select

Wait 1

Next Cas

Next W

Case 9:

For W = 1 To 127

For Cas = 1 To 32400

Select Case T

Case 1 : Gosub Tryb1

Case 2 : Gosub Tryb2

Case 3 : Gosub Tryb3

End Select

Wait 1

Next Cas

Next W

Case 10:

For W = 1 To 141

For Cas = 1 To 36000

Select Case T

Case 1 : Gosub Tryb1

Case 2 : Gosub Tryb2

Case 3 : Gosub Tryb3

End Select

Wait 1

Next Cas

Next W

End Select                                                   'wyjscie z trybu wyboru godzin

Set P1.0

Wait 3

Pro = 0                                                      'zatrzymanie warunku wejscia w glowna petle.wejscie mozliwe dopiero po spelnieniu warunkow

P = 1                                                        'ustaw zmienna sprawdzania sekwencji oswietleniowej

End If

X = 0                                                       'zeruj zmienna blokuje niekotrolowany przysrost zmiennej

Loop

Tryb1:                                                   'podprogram trybu pierwszego

Reset P1.0                                                 'lampki caly czas zapalone

Return

Tryb2:

L = Not A                                                  'podprogram trybu drugiego

P1 = L                                                    'neguj i wyslij do portu p1 wartosc zmiennej a

A = L                                                      'przypisz zmiennej a wartosc l-z negacji

Return

Tryb3:                                                     'podprogram trybu trzeciego

If S < 5 Then                                              'jezeli zmienna s mniejsza od 5 to pal lampke przez 5 sekund

Reset P1.0

End If

If S > 5 And S < 12 Then                                'jezeli zmienna s wieksza od 5  i mniejsza  od 12 to

L = Not A                                               'migaj.neguj zmienna a do czasu spelnienia warunku

P1 = L

A = L

End If

If S = 11 Then                                             'jezeli zmienna s=11 to wyzeruj ja i od nowa

S = 0

End If

S = S + Y                                                  'wyliczanie zmiennej s

Return

Jasno:                                                        'glowny podprogram sprawdzania sekwencji oswietleniowej

If Czujnik = 1 Then                                        'jezeli jest jasno czekaj i ustaw zmienna j

For W = 1 To 2                                            'zmienna ta stwierdza ze bylo jasno

Wait 255                                                  'odmierzanie czasu sluzy do eliminacji przypadkowego oswietlenia

Next W

If Czujnik = 1 Then

J = 1

End If

End If

If Czujnik = 0 Then                                          'jezeli jest ciemno skocz do podprogramu ciemno

Wait 1

If Czujnik = 0 Then

Gosub Ciemno

End If

End If

Return

Ciemno:                                                       'jezeli bylo jasno i jest teraz ciemno wykonaj glowny program

If Czujnik = 0 Then

M = 1

X = M + J

J = 0

End If

Return

End