Rem *************************************************************

Rem *                                                         						*

Rem *          4in1 - Wielofunkcyjny automat losujący          				*

Rem *          Wersja: 1.1                                     					*

Rem *          Autor: Karol Gnyś                     					*

Rem *          E-mail: calon@wp.pl             					           	*

Rem *          Dla: AVT-Korporacja sp. z o.o.                 				*

Rem *          (c) 2005-04-31                                					*

Rem *                                                          						*

Rem ************************************************************

Dim Rodzaj As Byte

Dim Dziesietne As Byte

Dim Wyswietl As Byte

Dim Stasto As Byte

Dim Numwys As Byte

Dim Jed As Byte

Dim Dzie As Byte

Dim X As Bit

Dim Opoznienie As Byte

Dim Ro As Bit

Dim Sta As Bit

Dim Poziom As Byte

Dim Po As Byte

Dim Los As Byte

Dim Lilos As Byte

Dim Aa As Bit

Dim Bb As Byte

Dim Zab As Bit

Dim Poziomek As Bit

Dim Bc As Byte

Dim Wyjscie As Bit

Dim Pomoc As Bit

Dim Dodajpoziom As Byte

Rodzaj = 0

Gosub Zgas

Stasto = 0

Set P3.1

Set P3.3

Set P3.2

Load Timer0 , 125

Config Timer0 = Timer , Gate = Internal , Mode = 2

Load Timer0 , 125

Enable Interrupts                                             'zezwolenie globalne na przerwanie

Enable Int0                                                   'wlaczenie przerwania od wejscia p3.2

Enable Int1                                                   'wlaczenie przerwania od wejscia p3.3

Enable Timer0

Reset Tcon.0                                                  'przerwanie za pomoca stanu niskiego_zwarcie przycisku do masy

Reset Tcon.2                                                  'przerwanie za pomoca stanu niskiego

On Int0 Przycisk1                                             'gdy wystapi przerwanie skocz do podprogramu przyciski 1

On Int1 Przycisk2                                             'gdy wystapi przerwanie skocz do podprogramu przyciski2

On Timer0 Pokaz

Poziomek = 0

X = 1

Wyjscie = 0

Ro = 1

Sta = 1

Los = 1

Aa = 0

Bb = 0

Bc = 1

Zab = 0

Pomoc = 1

Do

Set P3.1                                                      'wylacza glosniczek-dzwiek losowania

If Wyjscie = 1 Then

Wyjscie = 0

Reset P3.7

Reset P3.4

Reset P3.5

Ro = 1

Rodzaj = 0

Waitms 255

Gosub Zgas

Enable Int0

End If

If X = 1 Then

Gosub Zapal

Stasto = 0

Gosub Gas

X = Not X

End If

If Stasto = 255 Then

Set P1

Gosub Zapal

Gosub Gas

Set P3.1

Select Case Rodzaj                                            'losowanie liczb wzgledem rodzaju

Case 1:

For Dziesietne = 1 To 48                             'duzy lotek

Waitms 3                                             'opoznienie czasowe wprowadzone w celu

Next Dziesietne                                      'prawidlowej reakcji na nacisniecie przycisku

Gosub Czekajrodzaj                                   'brak opzoznienia=brak mozliwosci wylosowania liczby

Case 2:

For Dziesietne = 1 To 41                             'exprest lotek

Waitms 3

Next Dziesietne

Gosub Czekajrodzaj

Case 3:

For Dziesietne = 1 To 79                            'multilotek

Waitms 3

Next Dziesietne

Gosub Czekajrodzaj

Case 4:

For Dziesietne = 0 To 0                             'orzel czy reszka

Waitms 10

Next Dziesietne

If Dziesietne = 1 Then

Gosub Czekajrodzaj2

Dziesietne = 0

End If

Case 5:

For Dziesietne = 1 To 5                              'kostak do gry 6

Waitms 10

Next Dziesietne

If Dziesietne = 6 Then

Gosub Czekajrodzaj2

Dziesietne = 1

End If

End Select

Set P3.0

End If

If Poziomek = 1 Then

Dziesietne = Dodajpoziom

Reset P3.4

Reset P3.7

End If

If Pomoc = 0 Then                                             'warunek sprawdzany podczas wyjscia z wyboru poziomu gry

Ro = 0

Sta = 1

Dziesietne = 10

Poziomek = 0

Pomoc = 1

End If

If Ro = 0 Then

If Sta = 1 Then

Dziesietne = 10

Sta = 0

Start Timer0

Gosub Zgas

End If

End If

Loop

Przycisk1:                                                    'pdprogram nacisniecia przycisku W2

If P3.2 = 0 Then

Waitms 30

If P3.2 = 0 Then

Sound P3.1 , 20 , 100                                'generuje dzwiek podczas nacisniecia w2

If Ro = 1 Then

Incr Rodzaj

If Rodzaj = 7 Then

Rodzaj = 1

End If

Select Case Rodzaj                                            'procedura wyboru wlaczenia diod

Case 1:

Set P3.5

Set P3.7

Reset P3.4

Case 2:

Set P3.4

Set P3.7

Reset P3.5

Case 3:

Set P3.4

Set P3.5

Reset P3.7

Case 4:

Set P3.7

Reset P3.4

Reset P3.5

Case 5:

Set P3.4

Reset P3.5

Reset P3.7

Case 6:                                                    'instrukcja wyboru dla warunkow gry

Set P3.5

Reset P3.4

Reset P3.7

Stasto = 0

Ro = 0

Rodzaj = 1

Dodajpoziom = 0

Poziomek = 1

End Select

End If

If Poziomek = 0 Then

If Ro = 0 Then

Gosub Liczenie

Opoznienie = 0

If P3.2 = 0 Then

Do                                             'petla odpowiedzialnaza zwloke czasowa nacisniecia w2

Waitms 10

Incr Opoznienie

Loop Until Opoznienie = 200 Or P3.2 = 1

If Opoznienie = 200 Then

Disable Int0

Wyjscie = 1

End If

End If

End If

End If

If Poziomek = 1 Then                                       'zwieksza poziom dla gry

Incr Dodajpoziom

If Dodajpoziom = 10 Then

Dodajpoziom = 1

End If

Dziesietne = Dodajpoziom

End If

End If

End If

Return

Przycisk2:                                                    'podprogram nacisniecia w1

If P3.3 = 0 Then

Waitms 30

If P3.3 = 0 Then

Sound P3.1 , 20 , 100

If Ro = 1 Then

Stop Timer0

Stasto = Not Stasto

Gosub Wyswietl

If Stasto = 0 Then

Start Timer0

Else

Stop Timer0

End If

End If

If Poziomek = 0 Then

If Ro = 0 Then

Gosub Liczenie

End If

End If

If Poziomek = 1 Then

Pomoc = 0

End If

End If

End If

Return

Pokaz:                                                        'przerwanie od timera multipleksuje wyswietlacze

Load Timer0 , 256

Set P3.0

Set P1.0

If Ro = 0 Then

Gosub Wyswietl

End If

Select Case Numwys                                            'multipleksowanie wyswietlaczy

Case 0:

Set P1.0

P1 = Lookup(jed , Segment)

Reset P3.0

Case 1:

Set P3.0

P1 = Lookup(dzie , Segmentdzies)

Reset P1.0

End Select

Incr Numwys

If Numwys = 2 Then

Numwys = 0

End If

If Poziomek = 0 Then

If Ro = 0 Then

Incr Los

If Los = 32 Then                                        'zmienna los wspolodpowiedzialna za szybkosc migania diod

Incr Bb

Los = 0

End If

If Bb = Bc Then

Bb = 0

Gosub Losowanie

End If

End If

End If

Return

Segment:                                                      'tablica dla wartosci jednostek

Data &B00000011 , &B10011111 , &B00100101 , &B00001101 , &B10011001

Data &B01001001 , &B01000001 , &B00011111 , &B00000001 , &B00001001

Segmentdzies:                                                 'tablica dla wartosci dziesiatek

Data &B11111101 , &B10011111 , &B00100101 , &B00001101 , &B10011001       'nieekonomiczny sposb wygaszenia zera

Data &B01001001 , &B01000001 , &B00011111 , &B00000001 , &B00001001

Losowanie:                                                    'pdprogram losujacy w grze

Aa = Not Aa

Zab = 0

Po = Dziesietne

If Po <= 10 Then

Poziom = 1

Bc = 18 - Dodajpoziom                                     'od wartosci bc odejmowana jest wartosc dodajpoziom

'wartosc wyjsciowa bc okresla szybkosc migotania

End If

If Po >= 20 Then

Poziom = 2

Bc = 16 - Dodajpoziom

End If

If Po >= 30 Then

Poziom = 3

Bc = 14 - Dodajpoziom

End If

If Po >= 40 Then

Poziom = 4

Bc = 12 - Dodajpoziom

End If

If Po >= 50 Then

Poziom = 5

Bc = 10 - Dodajpoziom

End If

If Po >= 60 Then

If Po <= 61 Then

Gosub Final                                             'skok do podprgoamu w wyniku dojscia do konca gry

Else

Gosub Koniec

End If

End If

If Po = 0 Then

Gosub Koniec

End If

Select Case Poziom

Case 1:

Gosub Diody

Case 2:

Gosub Diody

Case 3:

Gosub Diody

Case 4:

Gosub Diody

Case 5:

Gosub Diody

End Select

Return

Diody:                                                        'podprogram odpowiedzialny za migotanie wlasciywych diod

P3.4 = Aa

P3.7 = Aa

Waitms 5

Aa = Not Aa

Aa = Not Aa

P3.4 = Aa

P3.7 = Aa

Return

Final:                                                        'podprogram generujacy dzwiek FINAL

For Lilos = 0 To 3

Gosub Dzwiek1

Gosub Dzwiek2

Gosub Dzwiek1

Gosub Dzwiek2

Next Lilos

Gosub Koniec

Return

Wyswietl:                                                     'podprogram odpowiedzialny za zamiane liczby dziesietnej na wyswietlacz led

Wyswietl = Dziesietne

Wyswietl = Makebcd(wyswietl)

Jed = Wyswietl And &B00001111

Shift Wyswietl , Right , 4

Dzie = Wyswietl

Return

Koniec:

Wyjscie = 1

Return

Dzwiek1:

Sound P3.1 , 10 , 100

Waitms 5

Return

Dzwiek2:

Sound P3.1 , 40 , 1000

Waitms 5

Return

Gas:

Set P1.7

Set P1.6

Set P1.5

Set P1.4

Set P1.3

Set P1.2

Return

Zapal:

Reset P3.0

Reset P1.0

Reset P1.1

Return

Liczenie:                                                     'podprogram sprawdzajacy warunek nacisniecia przycisku w grze

If Zab = 0 Then

If Aa = 0 Then

Incr Dziesietne

Zab = 1

End If

If Aa = 1 Then

Dziesietne = Dziesietne - 4

Sound P3.1 , 30 , 20

Zab = 1

End If

End If

Return

Zgas:

Set P3.7

Set P3.4

Set P3.5

Return

Czekajrodzaj:

Reset P3.1

Waitms 7

Return

Czekajrodzaj2:

Reset P3.1

Waitms 10

Return