Powyższy program najpierw zapisuje w rejestrze CLKOUT frequency, że ma być generowane przerwanie co 1 sekundę, a następnie (w wyniku tego przerwania), odczytuje bieżący czas.

Listing 1

$regfile = "8535def.dat"

$crystal = 8000000

Config Sda = Portd.4

Config Scl = Portd.5

Config Pind.2 = Input

Config Lcd = 16 * 2

Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portd.7 , 
Db7 = Porta.7 , E = Portc.3 , Rs = Portc.2

Config Int0 = falling	‘Konfiguracja przerwania INT0

On Int0 Przerwanie

Enable Interrupts

Cursor Off	‘Zgaś kursor na wyświetlaczu

Dim Sekundy As Byte

Dim Minuty As Byte

Dim Godziny As Byte

Set PORTD.2	'Włączamy rezystor podciągający linię przerwania do plusa

I2cstart	'Wyłączamy generator CLKOUT - domyślnie jest on włączony

I2cwbyte 162

I2cwbyte 13

I2cwbyte &B10000011

I2cstop

Enable Int0	'Odblokowanie przerwania INT0

Do

Loop

End

Przerwanie:	‘Podprogram wykonywany co sekundę

I2cstart

I2cwbyte 162

I2cwbyte 2

I2cstart

I2cwbyte 163

I2crbyte Sekundy , Ack

I2crbyte Minuty , Ack

I2crbyte Godziny , Nack

I2cstop

Sekundy = Sekundy And &B01111111	'Stosujemy odpowiednie maski, aby wyeliminować stany nieustalone

Minuty = Minuty And &B01111111

Godziny = Godziny And &B00111111

Sekundy = Makedec(sekundy)	'Konwertujemy wszystkie zmienne z formatu BCB na format binarny

Minuty = Makedec(minuty)

Godziny = Makedec(godziny)

Cls	'Prezentujemy dane na LCD

Lcd "Godzina: " ; Godziny ; ":" ; Minuty ; ":" ; Sekundy

Return