VOLKSVAGEN / AUDI

PRZEGLĄD USTEREK DIAGNOSTYCZNYCH (DTC)

Przegląd usterek diagnostycznych (DTC) jest dostosowany do kodów VAG i SAE (OBD-II)

# Zasady włączania MIL

A=MIL zaistniały pierwszy raz

B=MIL zaistniały drugi raz

C=Usterka związana z brakiem emisji – tylko lampka serwisowa

D=Usterka braku emisji – brak lampki serwisowej

| DTC (VAG) | DTC (SAE) | Opis usterki (numer komponentu) | ### ZASADA MIL |
| --- | --- | --- | --- |
| 00000 |  | Nie rozpoznano DTC |  |
| 00257 |  | Zawór wejściowy ABS – lewy przód (N101) |  |
| 00258 | P0753 | Przełącznik Cewki 1 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N89) |  |
| 00259 |  | Zawór wejściowy ABS – prawy przód (N99) |  |
| 00260 | P0758 | Przełącznik cewki 2 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N89) |  |
| 00261 |  | Zawór wejściowy ABS – tył (N103) |  |
| 00262 | P0763 | Przełącznik cewki 3 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N90) |  |
| 00263 |  | Transmisja 0107 – usterka mechaniczna / hydrauliczna |  |
| 00264 | P0748 | Przełącznik cewki 4 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N91) |  |
| 00265 |  | Zawór wyjściowy ABS – lewy przód (N102) |  |
| 00266 | P0773 | Przełącznik cewki 5 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N92) |  |
| 00267 |  | Zawór wyjściowy ABS – prawy przód (N100) |  |
| 00268 | P0748 | Przełącznik cewki 6 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N93) |  |
| 00269 |  | Zawór wyjściowy ABS – tył (N104) |  |
| 00270 | P1778 | Przełącznik cewki 7 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N94) |  |
| 00271 |  | Zobacz książkę serwisową VW lub AUDI, grupa naprawcza 01 (w zależności od testowanego auta) |  |
| 00273 |  | Zawór wejściowy ABS – prawy tył (N133) |  |
| 00274 |  | Zawór wyjściowy ABS – lewy tył (N134) |  |
| 00275 |  | Zawór wyjściowy ABS – prawy tył (N135) |  |
| 00276 |  | Zawór wyjściowy ABS – prawy tył (N136) |  |
| 00277 |  | Zawór wyjściowy lub wejściowy ABS – lewy przód (N137) |  |
| 00278 |  | Zawór główny ABS – (N105) |  |
| 00279 |  | Zawór zamka różnicowego 1 (N125) |  |
| 00280 |  | Zawór zamka różnicowego 2 (N126) |  |
| 00281 |  | Sensor prędkości pojazdu – brak sygnału (G68) |  |
| 00282 |  | Serwomotor pozycji przepustnicy – V60 |  |
| 00283 | P1711 | Sygnał prędkości kół ABS #1 (lewy przód) zakres / działanie – G47 |  |
| 00284 |  | Zawór wejściowy lub wyjściowy ABS – prawy przód – N138 |  |
| 00285 | P1716 | Sygnał prędkości kół ABS #2 (prawy przód) zakres / działanie – G45 |  |
| 00286 |  | Zawór wejściowy lub wyjściowy ABS – lewy przód – N139 |  |
| 00287 | P1721 | Sygnał prędkości kół ABS #3 (prawy tył) zakres / działanie – G44 |  |
| 00289 |  | Zawór wejściowy lub wyjściowy ABS – prawy tył – N140 |  |
| 00290 | P1726 | Sygnał prędkości kół ABS #4 (lewy tył) zakres / działanie – G46 |  |
| 00291 |  | Przełącznik alarmowy ciśnienia / poziomu płynu (F116 / F117) |  |
| 00292 |  | Poziom ciśnienia hydraulicznego zasilania energetycznego |  |
| 00293 | P0705 | Wielofunkcyjny przełącznik zakresu transmisji – usterka (wyjście PRNDL) (F125) |  |
| 00294 |  | Przełącznik transmisji ciśnienia L (F174) |  |
| 00295 |  | Przełącznik transmisji ciśnienia 2 (F175) |  |
| 00296 | P1704 | Przełącznik redukcji biegu – skrót do uziemienia (F8) |  |
| 00297 | P0715 | Obwód sensora wejścia / prędkości turbiny – usterka |  |
| 00297 | P0721 | Obwód czujnika prędkości pojazdu – zakres / działanie – głośny sygnał (G38) |  |
| 00297 | P0722 | Obwód czujnika prędkości pojazdu – zakres / działanie – brak sygnału |  |
| 00297 |  | Transmisja czujnika prędkości pojazdu (G38) |  |
| 00298 |  | Przełącznik tylnego mechanizmu różnicowego – E121 |  |
| 00299 |  | Przełącznik transmisji – Przełącznik zakresu programu – krótkie spięcie – E122 |  |
| 00300 | P0712 | Czujnik obwodu niskiego poziomu wejścia temperatury transmisji płynów (G93) |  |
| 00300 | P0713 | Czujnik obwodu wysokiego poziomu wejścia temperatury transmisji płynów (G93) |  |
| 00301 |  | Pompa strumienia powrotnego ABS (V39) |  |
| 00302 |  | Zwolnienie zaworu cewki ABS (J106) |  |
| 00303 |  | Przełącznik selekcji funkcji komputera pokładowego (E91) |  |
| 00305 |  | Sygnał wskaźnika zużycia paliwa |  |
| 00306 |  | ## Wtórny wlot powietrza – bank cylindra 1 |  |
| 00307 |  | ## Wtórny wlot powietrza – bank cylindra 2 |  |
| 00309 |  | Pompa miernicza płynu czyszczącego (V135) |  |
| 00310 |  | Czujniki temperatury konwertera katalitycznego (G20) |  |
| 00312 |  | Temperaturowe czujniki kontrolne konwertera katalitycznego (G132) |  |
| 00313 |  | Trzyfazowy konwerter katalityczny – sygnał usterki |  |
| 00314 |  | EGR dwufazowego zaworu (N161) |  |
| 00447 |  | Silnik ABS-ASR – połączenia elektryczne 2 |  |
| 00501 |  | Czujnik pozycji głównej klapy silnika – G92 |  |
| 00512 | P0341 | Czujnik krzywki – sygnał błędu | B |
| 00512 |  | Czujnik pozycji krzywki – nie istnieje na liście referencyjnej |  |
| 00513 | P0506 | Czujnik prędkości silnika – G28 – jałowy RPM za niski | B |
| 00513 | P0507 | Czujnik prędkości silnika – G28 – jałowy RPM za wysoki | B |
| 00513 |  | Czujnik prędkości silnika – G28 – sygnał usterki |  |
| 00514 | P0336 | Czujnik pozycji wału korbowego – sygnał usterkowy – G4 | A |
| 00514 |  | Czujnik pozycji wału korbowego – G4 |  |
| 00515 | P0340 | Czujnik pozycji wału krzywkowego (czujnik efektu hali) – brak sygnału (G40) : sprawdź CPM, jeśli OK., wymień dystrybutor | B |
| 00515 |  | Czujnik pozycji wału krzywkowego (czujnik efektu hali) – skrót do B+ (G40) : sprawdź CPM, jeśli OK., wymień dystrybutor | B |
| 00516 |  | Czujnik pozycji przepustnicy – zamknięty przełącznik – F60 |  |
| 00517 |  | Czujnik pozycji przepustnicy – otwarty przełącznik – F81 |  |
| 00518 | P0121 | Czujnik pozycji przepustnicy – sygnał poza zasięgiem (G69). Zobacz też straty zasilania ECM |  |
| 00519 | P0106 | Czujnik MAP – poza zasięgiem – G71 | B |
| 00519 | P0107 | Czujnik MAP – niskie napięcie – G71 | A |
| 00519 | P0108 | Czujnik MAP – wysokie napięcie – G71 | A |
| 00520 |  | Czujnik przepływu poziomu masy – G19ig70 |  |
| 00521 |  | Potencjometr wyrównania paliwa – G74 |  |
| 00522 |  | Czujnik temperatury chłodziwa silnika – G62 |  |
| 00523 | P0112 | Czujnik IAT – temperatura wysoka – obwód niski – G42 | A |
| 00523 | P0113 | Czujnik IAT – temperatura niska – obwód wysoki – G42 | A |
| 00524 |  | Czujnik stuku 1 – G61 |  |
| 00525 | P0131 | O2 czujnik – niskie napięcie – G39 | B |
| 00526 |  | Przełącznik świateł hamulców – niewłaściwy sygnał (f) |  |
| 00527 |  | Czujnik temperatury powietrza wejściowego – G72 |  |
| 00528 |  | Czujnik ciśnienia barometrycznego – F96 |  |
| 00529 | P0725 | Obwód wejściowy prędkości silnika (czujnik RPM) – usterka. Zobacz też straty zasilania ECM |  |
| 00529 | P0727 | Obwód wejściowy prędkości silnika (czujnik RPM) – brak sygnału |  |
| 00530 |  | Czujnik pozycji przepustnicy – G88 |  |
| 00531 |  | Napięcie od czujnika masy przepływu powietrza |  |
| 00532 | P1746 | Moduł kontroli transmisji – napięcie zasilania (B+) usterka słabej baterii lub złe uziemienie |  |
| 00532 | P1750 | Napięcie (B+) |  |
| 00533 |  | Regulacja kontroli jałowego powietrza |  |
| 00534 |  | Czujnik temperatury oleju |  |
| 00535 |  | Czujnik pierwszego uderzenia |  |
| 00536 |  | Czujnik drugiego uderzenia |  |
| 00537 |  | Kontrola czujnika tlenu |  |
| 00538 |  | Napięcie referencyjne |  |
| 00539 |  | Czujnik temperatury paliwa – G81 |  |
| 00540 |  | Czujnik uderzenia 2 – G66 |  |
| 00541 |  | Czujnik zakresu suwaka – G99 |  |
| 00542 |  | Czujnik uniesienia igły – G80 |  |
| 00543 | P0726 | Obwód wejściowy prędkości silnika – górny limit RPM przekroczony |  |
| 00544 |  | Maksymalny ładunek ciśnienia powietrza przekroczony |  |
| 00545 | P1780 | Nieczytelna interwencja w silnik. Zobacz też straty zasilania ECM |  |
| 00545 | P1781 | Interwencja w silnik .... Zobacz też straty zasilania ECM |  |
| 00545 | P1782 | Interwencja w silnik .... Zobacz też straty zasilania ECM |  |
| 00546 |  | Usterka na linii przesyłu danych |  |
| 00547 |  | Przełącznik kontroli ciśnienia ABS – F137 |  |
| 00548 | P0560 | Usterka napięcia systemu |  |
| 00549 |  | Sygnał zużycia paliwa |  |
| 00549 | P1771 | Sygnał ładunku .... (brak sygnału RPM) |  |
| 00549 | P1772 | Sygnał ładunku .... (brak sygnału RPM) |  |
| 00550 |  | ## Kontrola startu wtrysku |  |
| 00551 |  | Nadmierna temperatura konwertera katalitycznego |  |
| 00552 |  | Czujnik poziomu przepływu powietrza (czujnik pozycji) – G19 |  |
| 00553 |  | Czujnik masy przepływu powietrza – G70 |  |
| 00554 |  | Czujnik tlenu 2 – kontrola |  |
| 00555 |  | Obwód grzewczy – czujnik tlenu 2 – G108 |  |
| 00558 |  | Kontrola limitu dodawania mieszanki – niska pozycja |  |
| 00559 |  | Kontrola limitu dodawania mieszanki – wysoka pozycja |  |
| 00560 |  | Przełącznik czujnika temperatury EGR – niska lub ... wartość |  |
| 00561 |  | Kontrola dodawania mieszanki |  |
| 00575 |  | Czujnik ciśnienia w rurze rozgałęźnej |  |
| 00577 |  | Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 1 |  |
| 00578 |  | Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 2 |  |
| 00579 |  | Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 3 |  |
| 00580 |  | Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 4 |  |
| 00581 |  | Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 5 |  |
| 00582 |  | Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 6 |  |
| 00583 |  | Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 7 |  |
| 00584 |  | Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 8 |  |
| 00585 |  | Czujnik temperatury EGR – G98 |  |
| 00586 |  | Kontrola systemu EGR |  |
| 00587 |  | Kontrola dodawania mieszanki – złe uziemienie ECU, przeciek powietrza, przeciekający wtryskiwacz |  |
| 00588 |  | Obwód uruchamiania poduszki powietrznej 1 – strona kierowcy – N95 |  |
| 00589 |  | Obwód 1 uruchamiania poduszki powietrznej – strona pasażera – N131 |  |
| 00590 |  | Obwód 1 uruchamiania poduszki powietrznej – strona pasażera – N132 |  |
| 00591 |  | Przełącznik napięcia pasów bezpieczeństwa – E24 |  |
| 00592 |  | Przełącznik napięcia wytapiania siedzeń – E25 |  |
| 00593 |  | Przełącznik wykrywania siedzenia – strona pasażera – F151 |  |
| 00594 |  | Obwód uruchamiania poduszki powietrznej |  |
| 00595 |  | Dane z wypadku zachowane |  |
| 00596 |  | Wtryskiwacz lub kable cewki trans. – skrót |  |
| 00597 | P1728 | Ruchome sygnały prędkości kół ABS – zakres / działanie |  |
| 00598 |  | Usterka hydrauliczna / mechaniczna |  |
| 00599 |  | Możliwość – przełącznik ciśnienia światła hamulca |  |
| 00600 |  | Czujnik pozycji regulatora temperatury klapy motoru – G92 |  |
| 00602 |  | Nożno – ścienny / odmrażacz. Czujnik pozycji klapy motoru _ G114 |  |
| 00603 |  | Klapa motoru nożno – ściennego odmrażacza – V85 |  |
| 00604 |  | Czujnik pozycji klapy motoru tylnego ciśnienia – G113 |  |
| 00605 |  | Zawór klapy dwufazowej recyrkulacji świeżego powietrza – N63 |  |
| 00606 |  | Zawór dwufazowy chłodziwa silnika – N147 |  |
| 00607 |  | Wyświetlacz temperatury powietrza na zewnątrz – G106 |  |
| 00608 |  | Czujnik ładunku – G119 |  |
| 00609 |  | Wyjście zapłonu 1 |  |
| 00610 |  | Wyjście zapłonu 2 |  |
| 00611 |  | Wyjście zapłonu 3 |  |
| 00612 |  | Wyjście zapłonu 4 |  |
| 00613 |  | Wyjście zapłonu 5 |  |
| 00614 |  | Wyjście zapłonu 6 |  |
| 00615 |  | Wyjście zapłonu 7 |  |
| 00616 |  | Wyjście zapłonu 8 |  |
| 00617 |  | Czujnik opóźnienia poduszki powietrznej – lewy – G104 |  |
| 00618 |  | Czujnik opóźnienia poduszki powietrznej – prawy – G105 |  |
| 00619 |  | Linia czujnika zasilania – lewa |  |
| 00620 |  | Linia czujnika zasilania – prawa |  |
| 00621 |  | Zawór redukcji ciśnienia – N155 |  |
| 00622 |  | Odciąganie wody z filtra paliwa |  |
| 00623 |  | Połączenie elektrycznie transmisji / ABS |  |
| 00624 |  | Włączenie kompresora A/C |  |
| 00625 |  | Sygnał prędkości pojazdu |  |
| 00626 |  | Światło indykatora świecy żarowej – 29 |  |
| 00627 |  | Czujnik poziomu wody – G120 |  |
| 00628 |  | Kontrola różna bieżąca |  |
| 00629 |  | Zawór otworu wentylacyjnego próżni – hamulec – F47 |  |
| 00630 |  | A/C włączone |  |
| 00633 |  | Okablowanie do zapłonu / czujnik opóźnienia |  |
| 00634 |  | Opór – N159 |  |
| 00635 |  | Obwód ogrzewania czujnika tlenu – przed konwerterem katalitycznym |  |
| 00636 |  | Czujnik przyspieszenia – prawy przód – G121 |  |
| 00637 |  | Czujnik przyspieszenia – lewy przód – G122 |  |
| 00638 | P1766 | Sygnał kąta przepustnicy - .... Zobacz też straty zasilania ECM |  |
| 00638 | P1767 | Sygnał kąta przepustnicy - .... Zobacz też straty zasilania ECM |  |
| 00638 |  | Połączenie elektryczne silnik / transmisja 2. Zobacz też straty zasilania ECM |  |
| 00639 |  | Czujnik opóźnienia – G123 |  |
| 00640 |  | Obwód grzewczy czujnika tlenu – J278 |  |
| 00641 |  | ATF – temperatura za wysoka |  |
| 00642 |  | Zawór przełączania EDL – prawy przód – N166 |  |
| 00643 |  | Zawór wyjściowy EDL – prawy przód – N167 |  |
| 00644 |  | Zawór wyłączenia EDL – lewy przód – N168 |  |
| 00645 |  | Zawór wyjściowy EDL – lewy przód – N169 |  |
| 00646 |  | Motor ABS-ASR – połączenia elektryczne 1 |  |
| 00648 |  | Obwód grzewczy czujnika tlenu – za konwerterem katalitycznym |  |
| 00649 |  | Zawór wejściowy / wyjściowy ABS – tył – N160 |  |
| 00650 |  | Przełącznik zaworu otworu wentylacyjnego próżni sprzęgła – F36 |  |
| 00651 |  | Okablowanie zapłonu |  |
| 00652 | P0730 | Kontrola zakresu transmisji – niewłaściwy poziom biegu |  |
| 00652 | P0731 | Kontrola zakresu transmisji – bieg #1 – niewłaściwy poziom |  |
| 00652 | P0732 | Kontrola zakresu transmisji – bieg #2 – niewłaściwy poziom |  |
| 00652 | P0733 | Kontrola zakresu transmisji – bieg #3 – niewłaściwy poziom |  |
| 00652 | P0734 | Kontrola zakresu transmisji – bieg #4 – niewłaściwy poziom |  |
| 00653 |  | Dźwignia selektora automatycznej transmisji |  |
| 00654 |  | Zapłon 1 napinacza pasów bezpieczeństwa – N153 |  |
| 00655 |  | Zapłon 1 napinacza pasów bezpieczeństwa – N154 |  |
| 00656 |  | Zapłon wykrycia poduszki powietrznej siedzenia – G128 |  |
| 00657 |  | Motor dostosowawczy głównego zaworu wentylacyjnego – V102 |  |
| 00658 |  | Moduł operacyjny |  |
| 00659 |  | Autotest |  |
| 00660 |  | Przełącznik uderzenia / Czujnik pozycji przepustnicy |  |
| 00661 |  | Wyświetlacz temperatury |  |
| 00662 |  | Tachometr – G5 |  |
| 00663 |  | Prędkościomierz – G21 |  |
| 00664 |  | Pomiar paliwa |  |
| 00665 |  | Lampka ostrzegająca o zapięciu pasów bezp. – K19 |  |
| 00666 |  | Sygnał |  |
| 00667 |  | Sygnał temperatury otoczenia |  |
| 00668 |  | Napięcie baterii (terminal 30) |  |
| 00669 |  | MIL zaistniały drugi raz – K97 |  |
| 00670 |  | Czujnik pozycji przepustnicy – G127 |  |
| 00671 |  | Przełącznik Cruise Control – E45 – niezdefiniowana pozycja przełącznika |  |
| 00672 |  | Pompa hydrauliczna ABS z seryjnym oporem |  |
| 00673 |  | Wciśnięty pedał hamulca |  |
| 00674 |  | Hamulec zwolniony |  |
| 00675 |  | IV-lewy przód: OV OV – lewy przód; OV – lewy przód – koło zablokowane |  |
| 00676 |  | IV-lewy przód: B+ OV – lewy przód; OV – lewy przód – koło zablokowane |  |
| 00677 |  | IV-lewy przód: B+ OV – lewy przód; B+ – lewy przód – koło wolne |  |
| 00678 |  | IV-lewy przód: B+ OV – lewy przód; OV – lewy przód – koło wolne |  |
| 00679 |  | Obwód ogrzewania czujnika tlenu przed konwerterem katalitycznym |  |
| 00680 |  | IV-prawy przód: OV OV – prawy przód; OV – prawy przód – koło zablokowane |  |
| 00681 |  | IV-prawy przód: B+ OV – prawy przód; OV – prawy przód – koło zablokowane |  |
| 00682 |  | IV-prawy przód: B+ OV – prawy przód; B+ – prawy przód – koło wolne |  |
| 00683 |  | IV-prawy przód: B+ OV – prawy przód; OV – prawy przód – koło wolne |  |
| 00684 |  | Obwód ogrzewania czujnika tlenu za konwerterem katalitycznym |  |
| 00685 |  | IV-lewy tył: OV OV – lewy tył; OV – lewy tył – koło zablokowane |  |
| 00686 |  | IV-lewy tył: B+ OV – lewy tył; OV – lewy tył – koło zablokowane |  |
| 00687 |  | IV-lewy tył: B+ OV – lewy tył; B+ – lewy tył – koło wolne |  |
| 00688 |  | IV-lewy tył: B+ OV – lewy tył; OV – lewy tył – koło wolne |  |
| 00689 |  | Powietrze zewnętrzne w systemie poboru powietrza |  |
| 00690 |  | IV-prawy tył: OV OV – prawy tył; OV – prawy tył – koło zablokowane |  |
| 00691 |  | IV-prawy tył: B+ OV – prawy tył; OV – prawy tył – koło zablokowane |  |
| 00692 |  | IV-prawy tył: B+ OV – prawy tył; B+ – prawy tył – koło wolne |  |
| 00693 |  | IV-prawy tył: B+ OV – prawy tył; OV – prawy tył – koło wolne |  |
| 00694 |  | Przełącznik oświetlenia instrumentów |  |
| 00695 |  | Pompa hydrauliczna (B+) – lewy przód / prawy przód koło zablokowane |  |
| 00696 |  | Zawór redukcji ciśnienia ABS – N170 |  |
| 00697 |  | Zawór redukcji ciśnienia ABS – N171 |  |
| 00698 |  | Moduł kontrolny zwiększył obecną konsumpcję |  |
| 00699 |  | Czujnik tlenu 1 – za konwerterem katalitycznym – G130 |  |
| 00700 |  | Czujnik tlenu 2 – za konwerterem katalitycznym – G131 |  |
| 00701 |  | Test przegrzania ECT |  |
| 00702 |  | Elastyczny czujnik paliwa – G133 |  |
| 00703 |  | TPS/CTP przełącznik rozpoznania CTP |  |
| 00705 |  | Wirnik chłodziwa włączony |  |
| 00709 |  | Czujnik światła słonecznego 2 – g134 |  |
| 00710 |  | Motor klapy odmrażacza – V107 |  |
| 00711 |  | Motor klapy gniazda lewej stopy – V108 |  |
| 00712 |  | Motor klapy gniazda prawej stopy – V109 |  |
| 00713 |  | Motor lewo-środkowego otworu wentylacyjnego - 110 |  |
| 00714 |  | Motor prawo-środkowego otworu wentylacyjnego – 111 |  |
| 00715 |  | Motor klapy gniazda tylnej stopy – V112 |  |
| 00716 |  | Motor klapy recyrkulacji – V113 |  |
| 00717 |  | Motor klapy EVAP – V114 |  |
| 00718 |  | Przełącznik górnego lewego otworu wentyl. – F179 |  |
| 00719 |  | Przełącznik górnego prawego otworu wentyl. – F180 |  |
| 00720 |  | Przełącznik dolnego lewego otworu wentyl. – F181 |  |
| 00721 |  | Przełącznik lewego prawego otworu wentyl. – F182 |  |
| 00722 |  | Przełącznik lewego środkowego otworu wentyl. – F183 |  |
| 00723 |  | Przełącznik prawego środkowego otworu wentyl. – F184 |  |
| 00724 |  | Przełącznik otworu went. lewo centralnej stopy – F185 |  |
| 00725 |  | Przełącznik otworu went. prawo centralnej stopy – F186 |  |
| 00726 |  | Przełącznik otworu went. lewo centralnej stopy – F187 |  |
| 00727 |  | Motor klapy odmrażacza – czujnik pozycji – G135 |  |
| 00728 |  | Lewo centralny motor otworu went. – czujnik pozycji – G136 |  |
| 00729 |  | Lewo centralny motor otworu went. – czujnik pozycji – G137 |  |
| 00730 |  | Centralny motor otworu went. – czujnik pozycji – G138 |  |
| 00731 |  | Motor klapy gniazda lewej stopy – czujnik pozycji – G139 |  |
| 00732 |  | Motor klapy gniazda prawej stopy – czujnik pozycji – G140 |  |
| 00733 |  | Motor lewego otworu went. gniazda tylnej stopy – czujnik pozycji – G141 |  |
| 00734 |  | Czujnik pozycji centralnego otworu went. – G142 |  |
| 00735 |  | Czujnik pozycji klapy recyrkulacji – G143. *Jeśli ten kod pojawia się w starym modelu VR6 (AAA) wróć do kodu #01247 |  |
| 00736 |  | Motor klapy EVAP. Czujnik pozycji – G144 |  |
| 00737 |  | Zawór regulujący ogrzewanie – lewy – N175 |  |
| 00738 |  | Zawór regulujący ogrzewanie – prawy – N176 |  |
| 00739 |  | Pompa chłodziwa – V50 |  |
| 00740 |  | Czujnik CKP cylindra 1 – G145 |  |
| 00741 |  | Monitoring statusu pozycji pedału hamulca |  |
| 00742 |  | System wentylacji baterii |  |
| 00743 |  | Czujnik wentylacji baterii _ G146 |  |
| 00744 |  | Regulacja temperatury baterii |  |
| 00745 |  | Monitoring statusu izolacji |  |
| 00746 |  | Usterka baterii |  |
| 00747 |  | Czujnik temperatury baterii – przedni – G52 |  |
| 00748 |  | Czujnik temperatury baterii – tylny – G53 |  |
| 00749 |  | Klapa wentylacyjna |  |
| 00750 |  | Obwód lampek kontrolnych |  |
| 00751 |  | Indykator pojemności baterii |  |
| 00752 |  | Ogrzewanie baterii i nawiewu |  |
| 00753 |  | Elektryczne połączenie – czujnik prędkości kół |  |
| 00754 |  | Lampka ostrzegawcza ECT |  |
| 00755 |  | Lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju w silniku – K3 |  |
| 00756 |  | Czujnik temperatury lewego otworu went. – G150 |  |
| 00757 |  | Cenzor temperatury lewego otworu went. – G151 |  |
| 00758 |  | System poboru wtórnego powietrza (powietrze) |  |
| 00759 |  | Regulator temperatury lewego otworu went. – G155 |  |
| 00760 |  | Regulator temperatury prawego otworu went. – G156 |  |
| 00761 |  | DTC zachowany w jednostce kontrolnej |  |
| 00762 |  | Wtrysk(i) paliwa – N181 |  |
| 00763 |  | Czujnik ciśnienia gazu na stronie kierowcy – G147 |  |
| 00764 |  | Czujnik ciśnienia gazu na stronie pasażera – G148 |  |
| 00765 |  | Czujnik kontroli poślizgu (zmiana pozycji tłoka) – G149 |  |
| 00766 |  | Czujnik temperatury przedniego otwory went. – G12 |  |
| 00767 |  | Czujnik temperatury tylnego aparatu wyparnego R – g153 |  |
| 00768 |  | Czujnik temperatury rdzenia tylnego ogrzewania – G154 |  |
| 00769 |  | Czujnik temperatury chłodziwa silnika – G82 |  |
| 00770 |  | Czujnik temperatury chłodziwa silnika – G83 |  |
| 00771 |  | Czujnik poziomu paliwa – G |  |
| 00772 |  | Przełącznik ciśnienia oleju – F22 |  |
| 00773 |  | Czujnik ciśnienia oleju – G10 |  |
| 00774 |  | Czujnik poziomu kontroli systemu – lewy tył – G76 |  |
| 00775 |  | Czujnik poziomu kontroli systemu – prawy tył – G77 |  |
| 00776 |  | Czujnik poziomu kontroli systemu – lewy przód – G78 |  |
| 00777 |  | Czujnik pozycji przepustnicy – G79 |  |
| 00778 |  | Czujnik kąta sterowania – G85 |  |
| 00779 |  | Czujnik temperatury zewnętrznej – G17 |  |
| 00780 |  | Czujnik ruchu w pionie – G90 |  |
| 00781 |  | Motor pozycjonujący – lewy przód – V76 |  |
| 00782 |  | Motor pozycjonujący – prawy przód – V77 |  |
| 00783 |  | Motor pozycjonujący – lewy przód – V78 |  |
| 00784 |  | Motor pozycjonujący – prawy tył – V79 |  |
| 00785 |  | Czujnik temperatury – panel instrumentacyjny – G56 |  |
| 00786 |  | Czujnik temperatury – w nagłówkach – G86 |  |
| 00787 |  | Czujnik temperatury poboru świeżego powietrza – G89 |  |
| 00788 |  |  |  |
| 00789 |  | Przełącznik zapasowy – F41 |  |
| 00790 |  | Klapa recyrkulowanego / świeżego powietrza |  |
| 00791 |  | Przełącznik temperatury aparatu wyparnego klimatyzatora – G33 |  |
| 00792 |  | Przełącznik ciśnienia klimatyzatora – F29 |  |
| 00793 |  | Czujnik pozycji pedału hamulca – G100 |  |
| 00794 |  | Czujnik pompy hydraulicznej – G101 |  |
| 00795 |  | Czujnik przyspieszenia pionowego tylnej osi – G102 |  |
| 00796 |  | Nawiew do czujnika temperatury – V42 |  |
| 00797 |  | Czujnik światła słonecznego - G107 |  |
| 00798 |  | Test segmentowy |  |
| 00799 |  | Czujnik temperatury chłodziwa silnika – G110 |  |
| 00800 |  | Czujnik temperatury powietrza otaczającego Nawiew świeżego powietrza – G109 |  |
| 00801 |  | Przełącznik wysokiego ciśnienia chłodzącego A/C - F11b |  |
| 00802 |  | Przełącznik niskiego ciśnienia chłodzącego A/C - F73 |  |
| 00803 |  | Czujnik ruchu sprężyny śrubowej – prawy przód – G118 |  |
| 00804 |  | Czujnik ruchu sprężyny śrubowej – lewy przód – G115 |  |
| 00805 |  | Zawór rozpórki zawieszenia – lewy przód – N148 |  |
| 00806 |  | Zawór rozpórki zawieszenia – prawy przód – N149 |  |
| 00807 |  | Zawór rozpórki zawieszenia – lewy przód – N150 |  |
| 00808 |  | Zawór rozpórki zawieszenia – prawy tył – N151 |  |
| 00811 |  | System nie gotowy do aktywacji |  |
| 00824 |  | Lampka indykatora kontroli trakcji – K86 |  |
| 01016 |  | Zawór spustowy gazu z zawieszenia – N106 |  |
| 01017 |  | Kompresor systemowy gazu z zawieszenia – V65 |  |
| 01018 |  | Wiatrak chłodzący – V7 |  |
| 01019 |  | zwolnienie | Transfer przerwany |
| 01020 |  | Pompa wodna – V36 |  |
| 01021 |  | Lampka indykatora zamka mechanizmu różnicowego – K81 |  |
| 01022 |  | Światło wewnętrzne – aktywowana kombinacja |  |
| 01023 |  | Dźwięk ostrzegawczy – H3 |  |
| 01025 |  | Lampka indykatora usterki |  |
| 01027 |  | Wiatrak ciepłego powietrza z tyłu – V47 |  |
| 01028 |  | Obwód wiatraka – J323 |  |
| 01028 |  | Wiatrak tylnego aparatu wyparnego – V20 |  |
| 01029 |  | Obwód A/C – J32 |  |
| 01039 |  | Czujnik ECT – G2 |  |
| 01040 |  | Połączenie elektryczne ABS / transmisja 2 |  |
| 01041 |  | System kontroli trakcji – funkcja nieczytelna |  |
| 01044 | P1749 | Moduł kontroli transmisji – niewłaściwie zakodowany |  |
| 01045 |  | Przełącznik Tiptronic – F189 |  |
| 01046 |  |  |  |
| 01047 |  | Lampka ostrzegawcza hamulca i parkowania – Kt |  |
| 01048 |  | Lampka ostrzegawcza Diesel electronic – K104 |  |
| 01049 |  | Napięcie zasilania (terminal 50) |  |
| 01050 |  | Monitoring statusu świecy żarowej |  |
| 01051 |  | Motor pozycjonujący MC paliwa – V117 |  |
| 01052 |  | Czujnik pozycji przepustnicy – G157 |  |
| 01053 |  | Zawór startu wtrysku – N182 |  |
| 01054 |  | Obwód zasilania (terminal 30) – J317 |  |
| 01055 |  | Czujnik startu wtrysku – G158 |  |
| 01057 |  | Funkcja – stałe ładowanie – napięcie |  |
| 01058 |  | Funkcja – stałe ładowanie – bieżące |  |
| 01059 |  | Czujnik pozycji rotora – G159 |  |
| 01060 |  | Czujnik niskiej temperatury zapłonu – G160 |  |
| 01061 |  | Czujnik wysokiej temperatury zapłonu – G161 |  |
| 01070 |  | Obwód startera – J53 |  |
| 01071 |  | Czujnik pozycji pedału sprzęgła – G162 |  |
| 01072 |  | Pozycja sprzęgła zawór próżniowy – N183 |  |
| 01073 |  | System ciśnienia sprzęgła |  |
| 01074 |  | Pozycja sprzęgła – zawór wentylacyjny |  |
| 01075 |  | Obwód pompy próżniowej – J320 |  |
| 01076 |  | Obwód pompy hydraulicznej sprzęgła – J319 |  |
| 01077 |  | Przełącznik próżniowy bustera hamulca – F190 |  |
| 01078 |  | Przełącznik selektora biegów TR – F191 |  |
| 01079 |  | Obwód sterujący mocy – J320 |  |
| 01080 |  | Przełącznik ciśnienia mocy – F192 |  |
| 01081 |  | Zawór przełącznika pierwszorzędności – N185 |  |
| 01082 |  | Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa – K105 |  |
| 01083 |  | Niski poziom płynu do spryskiwaczy – indykator płynu do spryskiwaczy lampka lub czujnik – K106 |  |
| 01084 |  | 32oF (0o) lampka ostrzegawcza temperatury mrożenia – K107 |  |
| 01085 |  | 30oF (4o) lampka ostrzegawcza temperatury – K108 |  |
| 01086 |  | Prędkościomierz – czujnik prędkości pojazdu – G22 |  |
| 01087 |  | Podstawowe ustawienia nie zaistniały |  |
| 01088 |  | Kontrola dodawania mieszanki 2 |  |
| 01089 |  | Przełącznik pozycji podniesionego łuku napinającego – P204 |  |
| 01090 |  | Przełącznik pozycji obniżonego łuku napinającego – P203 |  |
| 01091 |  | Przełącznik pozycji zamkniętego dachu – F202 |  |
| 01092 |  | Przełącznik pozycji otwartego dachu – F171 |  |
| 01093 |  | Przełącznik pozycji otwarcia pokrywy kabiny – F201 |  |
| 01094 |  | Lewy przełącznik pokrywy kabiny 3 – F195 |  |
| 01095 |  | Odblokowany lewy przełącznik pokrywy kabiny 2 – F197 |  |
| 01096 |  | Zablokowany lewy przełącznik pokrywy kabiny 1 – F199 |  |
| 01097 |  | Przełącznik zamka przedniego dla dachu – F172 |  |
| 01098 |  | Przełącznik zamkniętej pozycji ... – F206 |  |
| 01099 |  | Przełącznik bagażnika (zamknięty) |  |
| 01100 |  | Przełącznik bagażnika (otwarty – odblokowany) |  |
| 01101 |  | Przełącznik pozycji otwartej zapadki dachu – F025 |  |
| 01102 |  | Przełącznik prawy pokrywy kabiny 3 – F196 |  |
| 01103 |  | Przełącznik prawy odblokowany pokrywy kabiny 2 – F198 |  |
| 01104 |  | Przełącznik prawy pokrywy kabiny 1 – F200 |  |
| 01105 |  | Zawór cewki 8 – N186 |  |
| 01106 |  | Obwód zasilania otwierania okna – J291 |  |
| 01107 |  | Lampka indykatora zablokowania dachu – K98 |  |
| 01108 |  | Obwód zasilania zamykania okna – J292 |  |
| 01109 |  | Obwód pompy hydraulicznej dachu – J321 |  |
| 01110 |  | Cewka odblokowania dachu – N187 |  |
| 01111 |  | Motor 1 zamka bagażnika |  |
| 01112 |  | Zasilanie motoru 1 i 2 |  |
| 01113 |  | Motor 2 zamka bagażnika |  |
| 01114 |  | Przełącznik światła ostrzegawczego hamulca parkingowego – F9 |  |
| 01115 |  | #### Wyłącznie 3 bity miejsca |  |
| 01116 |  | Motor odblokowania dachu |  |
| 01117 |  | Sygnał ładowania generatora terminala DF |  |
| 01118 |  | Obwód grzania pierwotnego silnika |  |
| 01119 |  | Sygnał pozycji transmisji – zasięgu biegów |  |
| 01120 |  | Dostosowanie wału rozrządczego 1 |  |
| 01121 |  | Dostosowanie wału rozrządczego 2 |  |
| 01122 |  | Czujnik pozycji wału rozrządczego 2 – G163 |  |
| 01123 |  | Usterka spustowania |  |
| 01124 |  | Monitoring statusu czasu ładowania |  |
| 01125 |  | #### Zmiana poboru ładowania |  |
| 01126 |  | Sygnał prędkości silnika |  |
| 01127 |  | Lampa indykatora rezerwy paliwa |  |
| 01128 |  | System antykradzieżowy – czujnik immobilizera – D2 |  |
| 01129 |  | Terminal S – H15 |  |
| 01130 |  | ABS – sygnał z poza zakresu tolerancji |  |
| 01131 |  | Aktywacja migania świateł |  |
| 01132 |  | Czujnik przedni podczerwony – G166 |  |
| 01133 |  | Czujnik tylny podczerwony – G167 |  |
| 01134 |  | Dźwięk alarmu – 12 |  |
| 01135 |  | Czujnik ruchu wewnątrz pojazdu |  |
| 01136 |  | Przerywnik startu silnika |  |
| 01137 |  | Przełącznik kontaktowy centralnego zamka |  |
| 01138 |  | Zamek centralny – odblokowanie drzwi kierowcy |  |
| 01139 |  | Zamek centralny – odblokowanie drzwi pasażera |  |
| 01140 |  | Zamek centralny – odblokowanie pokrywy |  |
| 01141 |  | Motor przełącznika zwolnienia pokrywy |  |
| 01142 |  | Zamek centralny –motor odblokowujący |  |
| 01143 |  | Zamek centralny – motor otwierający |  |
| 01144 |  | Zamek centralny – motor otwierający |  |
| 01145 |  | Zamek centralny – motor otwierający |  |
| 01146 |  | Zamek centralny – motoru zamykający |  |
| 01147 |  | Zamek centralny –motor zwolnienie pokrywy – V120 |  |
| 01148 |  | Drzwi bezpieczeństwa – aktywacja |  |
| 01149 |  | Drzwi bezpieczeństwa – dezaktywacja |  |
| 01150 |  | Wyświetlacz analogowy |  |
| 01151 |  | Przełącznik bezpieczeństwa silnika Diesla – F207 |  |
| 01152 |  | Przełącznik monitoringu biegów TR – F209 |  |
| 01153 |  | Przełącznik E (Economy) – E163 |  |
| 01154 |  | Przełącznik ciśnienia systemu sprzęgła – F210 |  |
| 01155 |  | Mechanika sprzęgła |  |
| 01156 |  | Przełącznik rozpoznania biegów TR – F208 |  |
| 01157 |  | Zasilanie dźwięku alarmu |  |
| 01158 |  | Zasilanie sygnału obrotu |  |
| 01159 |  | Okablowanie bezpieczeństwa |  |
| 01160 |  | Obwód wtyku gniazda chłodziwa – J325 |  |
| 01165 |  | Moduł kontroli stanu przepustnicy – J338 |  |
| 01166 |  | Sygnał momentu obrotowego silnika |  |
| 01167 |  | Zatrzymanie otwarcia przepustnicy – zawór zatrzymania przepustnicy – N194 |  |
| 01168 |  | Zawór zwiększenia jałowego Rpm – N177 |  |
| 01169 |  | Przełącznik kontaktu drzwi – strona kierowcy – F2 |  |
| 01170 |  | Czujnik stałości wtrysku paliwa – G175 |  |
| 01172 |  | Czujnik temperatury ogrzewania siedzeń – strona kierowcy – G59 |  |
| 01173 |  | Motor dostosowania podłużnicy – strona kierowcy – V28 |  |
| 01174 |  | Dostosowanie wysokości siedzenia – strona kierowcy – V38 |  |
| 01175 |  | Dostosowanie podgrzewanego siedzenia – strona kierowcy – E94 |  |
| 01176 |  | Usterka kluczowa |  |
| 01177 |  | Jednostka kontrolna silnika |  |
| 01179 |  | Niewłaściwe wprowadzenie klucza |  |
| 01180 |  | Silnik / A/C – połączenie elektryczne |  |
| 01181 |  | Inicjowanie – tylko dwa klucze naciśnięte |  |
| 01182 |  | Adaptacja wysokości |  |
| 01183 |  | Lampka ostrzegawcza konwertera katalitycznego – K72 |  |
| 01184 |  | Czujnik temperatury na zewnątrz – G174 |  |
| 01185 |  | Nadmuch świeżego powietrza – tył – V80 |  |
| 01186 |  | Serwomotor dystrybucji powietrza z tyłu – V36 |  |
| 01187 |  | Serwomotor klapy temperatury – tył – V137 |  |
| 01188 |  | Cewka modułu kontrolnego – połączenie elektryczne |  |
| 01190 |  | Motor modułu kontrolnego – połączenie elektryczne |  |
| 01192 |  | Sprzęgło konwertera świec |  |
| 01193 |  | Niskie wyjście ogrzewania – J359 |  |
| 01194 |  | Wysokie wyjście ogrzewania – J360 |  |
| 01196 |  | Szyna transmisji / silnika |  |
| 01197 |  | Szyna transmisji / silnika – przewód A |  |
| 01198 |  | Szyna transmisji / silnika – przewód B |  |
| 01199 |  | Połączenie elektryczne ABS / silnik |  |
| 01200 |  | Zasilanie zaworów ABS |  |
| 01201 |  | Zasilanie pompy ABS |  |
| 01202 |  | Kabel diagnostyczny |  |
| 01208 |  | Zmiany w zapisywaniu danych – VIN |  |
| 01235 |  | Wlot powietrza wtórnego – zawór cewki – N12 |  |
| 01236 |  | Cewka zamka – N110 |  |
| 01237 |  | Zawór odcięcia paliwa – N109 |  |
| 01238 |  | Kontrola czasu zapłonu |  |
| 01239 |  | Zawór wentylacyjny pozycji przepustnicy – N97 |  |
| 01240 |  | Zawór oddychający pozycji przepustnicy – N117 |  |
| 01241 |  | Zawór kanistra cewki odpowietrzającej EVAP – N115 |  |
| 01242 |  | Ostatni etap w jednostce kontrolnej |  |
| 01243 |  | #### Cewka zmiany przewodu rurowego |  |
| 01244 |  | Moduł kontroli czujnika ogrzewania tlenu – J208 |  |
| 01245 |  | Regulator ciśnienia mech. różnicowego – N73 |  |
| 01246 |  | Obwód przyjmowania paliwa (wczesnego) – J81 |  |
| 01247 |  | Zawór kanistra regulatora odpowietrzającego EVAP – N115 |  |
| 01248 |  | Dwufazowa cewka – uzupełnienie otwartej przepustnicy – N54 |  |
| 01249 | P0201 | Cylinder 1 – usterka wtrysku – N30 | D |
| 01250 | P0202 | Cylinder 2 – usterka wtrysku – N31 | D |
| 01251 | P0203 | Cylinder 3 – usterka wtrysku – N32 | D |
| 01252 | P0204 | Cylinder 4 – usterka wtrysku – N33 | D |
| 01253 | P0205 | Cylinder 5 – usterka wtrysku – N83 | D |
| 01254 | P0206 | Cylinder 6 – usterka wtrysku – N84 | D |
| 01255 | P0207 | Cylinder 7 – usterka wtrysku – N85 | D |
| 01256 | P0208 | Cylinder 8 – usterka wtrysku – N86 | D |
| 01257 |  | Zawór kontroli jałowego powietrza – N71 |  |
| 01258 |  | Pozycjoner klapy powietrza – V63 |  |
| 01259 |  | Obwód pompy paliwa – J17 |  |
| 01260 |  | Zawór odcięcia spowolnienie paliwa – N55 |  |
| 01261 |  | Zawór częstotliwości czujnika tlenu – N7 |  |
| 01262 |  | Zawór regulacji bypassa przepustnicy do spalin – N75 |  |
| 01263 |  | Wtryskiwacz zimnego startu – N17 |  |
| 01264 |  | Obwód pompy wtrysku powietrza wtórnego – J299 |  |
| 01265 |  | Zawór cewki regulatora próżniowego EGR – N18 |  |
| 01266 |  |  |  |
| 01267 |  | Jednostka kontrolna czasu automatycznego żarzenia – J179 |  |
| 01268 |  | Dostosowanie ilości – N146 |  |
| 01269 |  | Zawór startu wtrysku – N108 |  |
| 01270 |  | Sprzęgło kompresora A/C – N25 |  |
| 01271 |  | Motor klapy regulatora temperatury – V68 |  |
| 01272 |  | Motor klapy głównej powietrza – V70 |  |
| 01273 |  | Nawiew świeżego powietrza – V2 |  |
| 01274 |  | Motor klapy nawiewy powietrza – V71 |  |
| 01275 |  | Obwód cewki |  |
| 01276 |  | Pompa hydrauliczna ABS – V64 |  |
| 01277 |  | Obwód pompy hydraulicznej ABS – J185 |  |
| 01278 |  | Obwód elektronicznego zamka mechanizmu różnicowego |  |
| 16486 | P0102 | Masa lub poziom obwodu przepływu powietrza – niskie wejście | A |
| 16487 | P0103 | Masa lub poziom obwodu przepływu powietrza – wysokie wejście. Może to być wina niskiego poziomu baterii jeśli występuje wspólnie z 17988 (P1580) | A |
| 16496 | P0112 | Czujnik IAT – Temp. wysoka – obwód niski – G42 | A |
| 16497 | P0113 | Czujnik IAT – Temp. niska – obwód wysoki – G42 | A |
| 16500 | P0116 | Obwód temperatury chłodziwa silnika - problem zakresu / działania | A |
| 16501 | P0117 | Obwód temperatury chłodziwa silnika - niski wejście (wysoka temp.) | A |
| 16502 | P0118 | Obwód temperatury chłodziwa silnika - wysokie wejście (niska temp.) | A |
| 16504 | P0120 | Czujnik A pozycji przepustnicy – usterka obwodu | A |
| 16505 | P0121 | Czujnik A pozycji przepustnicy – obwód – problem w działaniu – poza zasięgiem | A |
| 16506 | P0122 | Obwód czujnika A pozycji przepustnicy – niskie napięcie wejściowe | A |
| 16507 | P0123 | Obwód czujnika A pozycji przepustnicy – wysokie napięcie wejściowe | A |
| 16509 | P0125 | System chłodzenia – temp. za niska do rozpoczęcia procesu – G62 | B |
| 16514 | P0130 | Obwód czujnika O2 – usterka (bank1 czujnik 1) | A |
| 16515 | P0131 | Obwód czujnika O2 – niskie napięcie (bank 1 czujnik 1) | B |
| 16516 | P0132 | Obwód czujnika O2 – wysokie napięcie (bank 1 czujnik 1) | A |
| 16517 | P0133 | Obwód czujnika O2 – powolna odpowiedź (bank 1 czujnik 1) | B |
| 16518 | P0134 | Obwód czujnika O2 – nie wykryto aktywności (bank 1 czujnik 1) | A |
| 16519 | P0135 | Obwód ogrzewania czujnika O2 – usterka (bank 1 czujnik 1) | A |
| 16520 | P0136 | O2 obwód czujnika - usterka (bank 1 sensor 2) | A |
| 16521 | P0137 | O2 obwód czujnika - niskie napięcie (bank 1 sensor 2) | B |
| 16522 | P0138 | O2 obwód czujnika - wysokie napięcie (bank 1 sensor 2) | A |
| 16524 | P0140 | O2 obwód czujnika - powolna odpowiedź (bank 1 sensor 2) | B |
| 16525 | P0141 | O2 obwód ogrzewania czujnika - usterka (bank 1 sensor 2) | A |
| 16534 | P0150 | O2 obwód czujnika – usterka (bank 2 czujnik 1) | A |
| 16536 | P0152 | O2 obwód czujnika – wysokie napięcie (bank 2 czujnik 1) | A |
| 16537 | P0153 | O2 obwód czujnika – powolna odpowiedź (bank 2 czujnik 1) |  |
| 16538 | P0154 | O2 obwód czujnika – nie wykryto aktywności (bank 2 czujnik 1)v | A |
| 16539 | P0155 | O2 obwód ogrzewania czujnika – usterka (bank 2 czujnik 1) | A |
| 16540 | P0156 | O2 obwód czujnika – usterka (bank 2 czujnik 2) | A |
| 16542 | P0158 | O2 obwód czujnika – wysokie napięcie (bank 2 czujnik 2) | A |
| 16543 | P0159 | O2 obwód czujnika – powolna odpowiedź (bank 2 czujnik 2) |  |
| 16544 | P0160 | O2 obwód czujnika – nie wykryto aktywności (bank 2 czujnik 2) | A |
| 16545 | P0161 | O2 obwód ogrzewania czujnika – usterka (bank 2 czujnik 2) | A |
| 16554 | P0170 | Wyważenie paliwa – usterka (bank 1) | A |
| 16555 | P0171 | Wyważenie paliwa – system osłabiony (bank 1) | B |
| 16556 | P0172 | Wyważenie paliwa – system wzmocniony (bank 1) | B |
| 16557 | P0173 | Wyważenie paliwa – usterka (bank 2) | B |
| 16558 | P0174 | Wyważenie paliwa – system osłabiony (bank 2) | B |
| 16559 | P0175 | Wyważenie paliwa – system wzmocniony (bank 2) | B |
| 16684 | P0300 | Wykryto przerwę zapłonu – jakikolwiek cylinder | B |
| 16685 | P0301 | Cylinder #1 – wykryto przerwę zapłonu | A lub B / miganie |
| 16686 | P0302 | Cylinder #2 – wykryto przerwę zapłonu | A lub B / miganie |
| 16687 | P0303 | Cylinder #3 – wykryto przerwę zapłonu | A lub B / miganie |
| 16688 | P0304 | Cylinder #4 – wykryto przerwę zapłonu | A lub B / miganie |
| 16889 | P0305 | Cylinder #5 – wykryto przerwę zapłonu | A lub B / miganie |
| 16890 | P0306 | Cylinder #6 – wykryto przerwę zapłonu | A lub B / miganie |
| 16891 | P0307 | Cylinder #7 – wykryto przerwę zapłonu | A lub B / miganie |
| 16892 | P0308 | Cylinder #8 – wykryto przerwę zapłonu | A lub B / miganie |
| 16706 | P0322 | Obwód wejścia silnika prędkości zapłonu / dystrybucji – brak sygnału | A lub B / miganie |
| 16711 | P0327 | Czujnik uderzeniowy #1 – niskie wejście (bank 1 lub pojedynczy sensor) | A |
| 16716 | P0332 | Obwód czujnika uderzeniowego #2 – niskie wejście (bank 2) | A |
| 16721 | P0337 | Obwód czujnika pozycji wału korbowego – niskie wejście | A |
| 16725 | P0341 | Obwód czujnika pozycji wału rozrządczego – poza zakresem/ działanie | A |
| 16784 | P0400 | Recyrkulacja gazu wydechowego (EGR) – usterka przepływu | B |
| 16785 | P0401 | Recyrkulacja gazu wydechowego (EGR) – niewystarczający przepływ | B |
| 16786 | P0402 | Recyrkulacja gazu wydechowego (EGR) – nadmierny przepływ | B |
| 16795 | P0411 | System wprowadzania wtórnego powietrza (B2) – niewłaściwy przepływ | B |
| 16806 | P0422 | Wydajność głównego katalizatora – poniżej progu (bank 1) | B |
| 16816 | P0432 | Wydajność głównego katalizatora – poniżej progu (bank 2) | B |
| 16824 | P0440 | System kontroli emisji wydechu (EVAP) usterka odpowietrzania | B |
| 16825 | P0441 | System kontroli emisji wydechu (EVAP) – niewłaściwy przepływ odpowietrzania | A |
| 16826 | P0442 | System kontroli emisji wydechu (EVAP) – wykryto przeciek (mały) | B |
| 16836 | P0452 | System kontroli emisji wydechu (EVAP) – czujnik ciśnienia – niskie wejście | B |
| 16837 | P0453 | System kontroli emisji wydechu (EVAP) – czujnik ciśnienia – wysokie wejście |  |
| 16839 | P0455 | System kontroli emisji wydechu (EVAP) – wykryto przeciek (duży) |  |
| 16845 | P0461 | Obwód czujnika poziomu paliwa – zakres / działanie | B |
| 16885 | P0501 | Czujnik prędkości pojazdu – zakres / działanie | A |
| 16890 | P0506 | Moduł kontroli jałowej – RPM niższe niż spodziewane | A |
| 16891 | P0507 | Moduł kontroli jałowej – RPM wyższe niż spodziewane | A |
| 16894 | P0510 | Czujnik pozycji przepustnicy – zamknięty przełącznik | B |
| 16989 | P0605 | Moduł kontroli wewnętrznej – pamięć odczytowa (EPROM) – błąd | B |
| 17090 | P0706 | Obwód czujnika zasięgu transmisji – zakres / działanie | A |
| 17091 | P0707 | Obwód czujnika zakresu transmisji – niskie wejście | D |
| 17509 | P1101 | Obwód czujnika O2 (B1-S1) – napięcie za niskie / przeciek powietrza | D |
| 17510 | P1102 | Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S1) – skrót do B+ | A |
| 17511 | P1103 | Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S1) – wyjście za niskie | A |
| 17512 | P1104 | Obwód czujnika O2 (B1-S2) – napięcie za niskie / przeciek powietrza | A |
| 17513 | P1105 | Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S2) – skrót do B+ | A |
| 17514 | P1106 | Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S2) – napięcie za niskie – przeciek powietrza | A |
| 17515 | P1107 | Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S1) – skrót do B+ | A |
| 17516 | P1108 | Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S1) – wyjście za niskie | A |
| 17517 | P1109 | Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S2) – napięcie za niskie – przeciek powietrza | A |
| 17518 | P1110 | Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S2) – skrót do B+ | A |
| 17535 | P1127 | Długoterminowy pomiar paliwa – system przeładowany (bank 1) | A |
| 17536 | P1128 | Długoterminowy pomiar paliwa – system za słaby (bank 1) | B |
| 17609 | P1201 | Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 – usterka elektryczna | B |
| 17610 | P1202 | Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 – usterka elektryczna | A |
| 17611 | P1203 | Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 – usterka elektryczna | A |
| 17612 | P1204 | Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 – usterka elektryczna | A |
| 17613 | P1205 | Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 – usterka elektryczna | A |
| 17614 | P1206 | Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 – usterka elektryczna | A |
| 17615 | P1207 | Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 – usterka elektryczna | A |
| 17616 | P1208 | Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 – usterka elektryczna | A |
| 17621 | P1213 | Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 – skrót do B+ | A |
| 17622 | P1214 | Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 – skrót do B+ | A |
| 17623 | P1215 | Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 – skrót do B+ | A |
| 17624 | P1216 | Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 – skrót do B+ | A |
| 17625 | P1217 | Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 – skrót do B+ | A |
| 17626 | P1218 | Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 – skrót do B+ | A |
| 17627 | P1219 | Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 – skrót do B+ | A |
| 17628 | P1220 | Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 – skrót do B+ | A |
| 17633 | P1225 | Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 – skrót do uziemienia | A |
| 17634 | P1226 | Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 – skrót do uziemienia | A |
| 17635 | P1227 | Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 – skrót do uziemienia | A |
| 17636 | P1228 | Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 – skrót do uziemienia | A |
| 17637 | P1229 | Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 – skrót do uziemienia | A |
| 17638 | P1230 | Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 – skrót do uziemienia | A |
| 17639 | P1231 | Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 – skrót do uziemienia | A |
| 17640 | P1232 | Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 – skrót do uziemienia | A |
| 17645 | P1237 | Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 – obwód otwarty | A |
| 17646 | P1238 | Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 – obwód otwarty | A |
| 17647 | P1239 | Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 – obwód otwarty | A |
| 17648 | P1240 | Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 – obwód otwarty | A |
| 17649 | P1241 | Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 – obwód otwarty | A |
| 17650 | P1242 | Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 – obwód otwarty | A |
| 17651 | P1243 | Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 – obwód otwarty | A |
| 17652 | P1244 | Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 – obwód otwarty | A |
| 17656 | P1250 | Poziom paliwa za niski | A |
| 17733 | P1325 | Cylinder #1 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty | D |
| 17734 | P1326 | Cylinder #2 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty | D |
| 17735 | P1327 | Cylinder #3 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty | D |
| 17736 | P1328 | Cylinder #4 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty | D |
| 17737 | P1329 | Cylinder #5 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty | D |
| 17738 | P1330 | Cylinder #6 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty | D |
| 17739 | P1331 | Cylinder #7 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty | D |
| 17740 | P1332 | Cylinder #8 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty | D |
| 17747 | P1339 | Na przemian połączone czujniki pozycji wału korbowego / prędkości silnika | D |
| 17748 | P1340 | Czujniki pozycji wału rozrządczego / korbowego (B2) – poza sekwencją | A |
| 17749 | P1341 | Poziom #1 wyjścia zapłonu – skrót do uziemienia | A |
| 17751 | P1343 | Poziom #2 wyjścia zapłonu – skrót do uziemienia | A |
| 17753 | P1345 | Poziom #3 wyjścia zapłonu – skrót do uziemienia | A |
| 17799 | P1391 | Czujnik pozycji wału rozrządczego (B2) – skrót do uziemienia | A |
| 17800 | P1392 | Czujnik pozycji wału rozrządczego w pozycji – otwarte (B2) – skrót do B+ | A |
| 17801 | P1393 | Poziom #1wyjscia cewki zapłonowej – usterka elektryczna | A |
| 17802 | P1394 | Poziom #2wyjscia cewki zapłonowej – usterka elektryczna | A |
| 17803 | P1395 | Poziom #3wyjscia cewki zapłonowej – usterka elektryczna | A |
| 17804 | P1396 | Czujnik prędkości silnika – brakujący ząb | A |
| 17808 | P1400 | Obwód zaworu EGR – usterka elektryczna | A |
| 17809 | P1401 | Obwód zaworu EGR – poziom mocy skrót do uziemienia | A |
| 17810 | P1402 | Obwód zaworu EGR – skrót do B+ | A |
| 17815 | P1407 | Czujnik temperatury EGR – sygnał za słaby | A |
| 17816 | P1408 | Czujnik temperatury EGR – sygnał za mocny | B |
| 17817 | P1409 | Zawór wentylacji zbiornika – usterka elektryczna | B |
| 17818 | P1410 | Zawór wentylacji zbiornika – skrót do B+ | A |
| 17819 | P1411 | System wtrysku wtórnego powietrza (B2) – przepływ ograniczony | A |
| 17822 | P1414 | System wtrysku wtórnego powietrza (B2) – wykryto przeciek | B |
| 17826 | P1418 | Czujnik poziomu paliwa – sygnał za mocny | B |
| 17828 | P1420 | Moduł kontroli systemu wtrysku wtórnego powietrza (B2) – usterka elektryczna |  |
| 17829 | Pp1421 | Zawór kontroli systemu wtrysku wtórnego powietrza (B2) – skrót do uziemienia | A |
| 17830 | P1422 | Zawór kontroli systemu wtrysku wtórnego powietrza (B2) – skrót do B+ | A |
| 17831 | P1423 | System wtrysku wtórnego powietrza (B1) – przepływ za słaby | A |
| 17832 | P1424 | System wtrysku wtórnego powietrza (B1) – wykryto przeciek | B |
| 17833 | P1425 | Zawór wentylacji zbiornika – skrót do uziemienia | A |
| 17834 | P1426 | Zawór wentylacji zbiornika – obwód otwarty | A |
| 17842 | P1434 | Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza – skrót do B+ | A |
| 17844 | P1436 | Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza – usterka elektryczna | A |
| 17848 | P1440 | Obwód zaworu EGR – stan mocy otwarty | A |
| 17858 | P1450 | Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza – skrót do B+ | A |
| 17859 | P1451 | Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza - skrót do uziemienia | A |
| 17860 | P1452 | Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza – obwód otwarty | A |
| 17878 | P1470 | Obwód L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP – usterka | A |
| 17879 | P1471 | Obwód L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP – skrót do B+ | A |
| 17883 | P1475 | L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP – usterka sygnału obwód otwarty | A |
| 17884 | P1476 | L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP – usterka – niewystarczająca próżnia | A |
| 17908 | P1500 | Obwód zwolnienia pompy paliwa – usterka elektryczna | A |
| 17910 | P1502 | Obwód zwolnienia pompy paliwa – skrót do B+ | A |
| 17912 | 1504 | System poboru powietrza – określone powietrze w bypasie | A |
| 17913 | P1505 | CPT przełącznik nie zamyka – otwarty obwód | A |
| 17914 | P1506 | CPT przełącznik nie otwiera – skrót do uziemienia | A |
| 17917 | P1509 | Obwód IAT – usterka elektryczna | A |
| 17918 | P1510 | Obwód IAT – skrót do B+ | A |
| 17919 | P1511 | Obwód zaworu wymiany przewodu poboru – usterka elektryczna | A |
| 17920 | P1512 | Obwód zaworu wymiany przewodu poboru – skrót do B+ | D |
| 17951 | P1543 | Potencjometr aktualizacji przepustnicy – sygnał za niski | D |
| 17952 | P1544 | Potencjometr aktualizacji przepustnicy – sygnał za wysoki | A |
|  | P1545 |  |  |
|  | P1559 |  |  |
| 17988 | P1580 | Usterka aktuatora przepustnicy (b1) – może być spowodowania słabą baterią jeżeli występuje razem z 16487 (P0103) | A |
| 17990 | P1582 | Jałowa adaptacja zakończona | B |
| 18008 | P1600 | Terminal 15 źródła zasilania (B+) – niskie napięcie | B |
| 18010 | P1602 | Terminal 30 źródła zasilania (B+) – niskie napięcie | D |
| 18014 | P1606 | Specjalny moment obrotowy silnika ABS-SG dla trudnych odcinków | A |
| 18019 | P1611 | Obwód informowania MIL / moduł transmisji kontroli – skrót do uziemienia | D |
| 18020 | P1612 | ECM – niewłaściwie zakodowane | A |
| 18021 | P1613 | Obwód informowania MIL – obwód otwarty lub skrót do B+ | A |
| 65535 | P0603 | Błąd jednostki kontrolnej lub modułu wewnętrznej kontroli. Błąd pamięci podtrzymującej (KAM) lub brak zasilania jednostki kontrolnej lub zły kontakt z uziemieniem lub nie zapisano żadnych usterek (jeśli MIL nie jest podświetlony) | A |
| 65535 |  | Nie zapisano żadnych usterek (jeśli MIL nie jest podświetlony) | A |
| 65535 |  | Błąd jednostki kontrolnej – w którymś systemie |  |
|  | P0217 | Lampka temperatury – silnik gorący | A |
|  | P0218 | Lampka temperatury - ... gorące | D+ temp lamp. |
|  | P0326 | Czujnik uderzenia – stałe uderzenia | D+ temp lamp. |
|  | P0351 | Zapłon – usterka | D |
|  | P0352 | Zapłon – usterka | D |
|  | P0420 | Konwerter – niska wydajność | D |
|  | P0443 | Odpowietrzenie EVAP – usterka obwodu | A |
|  | P0500 | Czujnik VSS – brak sygnału | D |
|  | P0560 | Napięcie baterii – poza zasięgiem | A |
|  | P0561 | Napięcie baterii – niestabilne | D |
|  | P0562 | Napięcie baterii – niskie | D |
|  | P0563 | Napięcie baterii – wysokie | D |
|  | P0565 | Cruise control – usterka obwodu | D |
|  | P0571 | Przełącznik hamulca – usterka obwodu | D |
|  | P0572 | Przełącznik hamulca – niskie napięcie | D |
|  | P0573 | Przełącznik hamulca – wysokie napięcie | D |
|  | P0600 | PCM – brak seryjnych danych | D |
|  | P0601 | EPROM – usterka | A |
|  | P0602 | Program PCM – usterka | A |
|  | P0604 | Pamięć RAM PCM – usterka | A |
|  | P0606 | Procesor PCM – usterka | A |
|  | P1782 | Interwencja zapłonu w połączenie elektryczne silnik / transmisja danych. Zobacz też straty zasilania ECM | A |

## ZADANIA PIN OBD-II

| Nr PIN | Opis |
| --- | --- |
| 1 | ## OEM |
| 2 | Szyna + linia, SAE J1850 |
| 3 | OEM |
| 4 | Uziemienie, podwozie |
| 5 | Uziemienie, sygnał |
| 6 | OEM |
| 7 | Linia K, ISO 9141 |
| 8 | OEM |
| 9 | OEM |
| 10 | Szyna + linia, SAE J1850 |
| 11 | OEM |
| 12 | OEM |
| 113 | OEM |
| 14 | OEM |
| 15 | Linia L, ISO 9141 |
| 16 | Pozytywnie, bateria pojazdu |

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ŁĄCZNIK OBD – II (SAMOCHÓD)

##### TERMINOLOGIA OBD-II

Ten dokument pokrywa wszystkie nowe standardy terminów OD-II oraz skrótowce

| ### OBD-II |  | poprzedni termin |
| --- | --- | --- |
| KONTROLA SILNIKA | PCM (Moduł kontroli mechanizmu napędowego zębatego) | ECA ECM ECU SMEC |
|  | MIL (Lampka indykatora usterki) | CHECK ENGINE MAINTENANCE REQUIRED SERVICE ENGINE SOON POWER LOSS |
|  | VCM (Moduł kontroli pojazdu) | ECA ECM ECU SMEC PCM |
| CZUJNIKI | IAT (Temperatura powietrza wchodzącego) | ACT ATS MAT |
|  | ECT (Temperatura chłodziwa silnika) | ECT CTS THA |
|  | TP (Pozycja przepustnicy) | TPS |
|  | BARO (Ciśnienie barometryczne) | ALTITUDE APS |
|  | MAP (Ciśnienie absolutne przewodu rurowego) | MAP |
|  | MDP (Ciśnienie dyferencyjne przewodu rurowego) | VACUUM SENSOR |
|  | MAF (Przepływ powietrza w przewodzie rurowym) | AFC VAF AIRFLOW |
|  | KS (Czujnik uderzeniowy) | KNOCK SENSOR |
|  | O2S (Czujnik tlenu) | O2 EGO LAMBDA SENSOR |
|  | HO2S (Czujnik tlenu podgrzanego) | HEATED O2 HEGO |
|  | CKP (Pozycja wału korbowego) | CRANKSHAFT SENSOR |
|  | CMP (Pozycja wału rozrządczego) | CAM CID |
| AKTUATORY | IAC (Kontrola powietrza jałowego) | AIR BYPASS SOLENOID IAC |
|  | ISC (Kontrola prędkości jałowej) | IDLE SPEED AIR VALVE IDLE SPEED MOTOR ISC |
|  | ICM (Moduł kontroli zapłonu) | TFI IV HEI IGNITER |
|  | MC (Kontrola mieszanki) | M/C SOLENOID FBC |
|  | TCC (Sprzęgło konwertera momentu obrotowego) | TCC Lock-up Switch Lock-up Solenoid |