$regfile = M8515.dat

$crystal = 8000000

Const Red = 1

Const Blue = 2

Const Green = 4

Dim Wybor_napisu As Byte , Adres_tabeli As Byte , Flaga As Bit

Dim Odebrany_kod As Word , Licznik As Byte , Flaga2 As Bit

Dim Togglebit As Bit , Rozkaz As Word , Adres As Word

Dim Opoznienie1 As Byte , Opoznienie2 As Byte , Kolor As Byte , Auto As Bit

Dim Szerszy As Bit , Wezszy As Bit , Szerokosc As Word

Dim Przesuw As Byte , Prawo As Bit , Lewo As Bit , Przesuw2 As Byte

Dim Opoznienie3 As Bit , Jasnosc As Byte , Pwm_out As Bit , Up_down As Bit , Licznikpwm As Byte

Dim Up_down2 As Bit , Up As Bit , Down As Bit , Autopwm As Bit , Opoznienie4 As Byte

Config Portb = 255

Portb = 255

Config Porta = 255

Porta = 255

Config Portc = 255

Portc = 255

Config Pind.2 = Input

Portd.2 = 1

'Config Watchdog = 512

'Start Watchdog

Config Int1 = Low Level

Config Timer0 = Timer , Prescale = 64

Config Timer1 = Timer , Prescale = 256

Enable Interrupts

Enable Int1

'Enable Timer0

Enable Timer1

On Timer0 Co_1koma8ms

On Timer1 Napisy

On Int1 Synchronizacja

Kolor = Blue

Szerokosc = 65515

Wybor_napisu = 2

Przesuw = 1

Przesuw2 = 1

Jasnosc = 3

Flaga2 = 1

Do

'Incr Licznik1

'If Licznik1 = 4 Then Licznik1 = 0

'Waitms 500

If Pind.2 = 0 Then       'do portd.2 jest podłączony TSOP1736

Enable Timer0

'Portc.6 = 0

End If

'Portc.5 = 0

If Flaga2 = 1 Then    'gdy skończy odbierać RC5

'Odebrany_kod = Not Odebrany_kod

Shift Odebrany_kod , Right       'oblicza rozkaz, adres i togglebit

Odebrany_kod.14 = 0

Rozkaz = Odebrany_kod

Rozkaz = Rozkaz And 63

Adres = Odebrany_kod

Adres = Adres And 1984

Shift Adres , Right , 6

Togglebit = Odebrany_kod.11       'obliczył

Flaga2 = 0

If Auto = 0 Then   'blokuje ręczną zmianę napisów

If Rozkaz = 13 And Adres = 2 Then

Wybor_napisu = 0

'  Portc.1 = 0

End If

If Rozkaz = 8 And Adres = 5 Then

Wybor_napisu = 1

'Portc.2 = 0

End If

If Rozkaz = 23 And Adres = 3 Then

Wybor_napisu = 2

'Portc.3 = 0

End If

If Rozkaz = 16 And Adres = 7 Then

Wybor_napisu = 3

'Portc.4 = 0

End If

End If

If Rozkaz = 5 And Adres = 0 Then

Toggle Kolor.0     'red

End If

If Rozkaz = 6 And Adres = 0 Then

Toggle Kolor.1     'blue

End If

If Rozkaz = 7 And Adres = 0 Then

Toggle Kolor.2     'green

End If

If Rozkaz = 8 And Adres = 0 Then

Toggle Auto

End If

If Rozkaz = 9 And Adres = 0 Then

Toggle Wezszy

Szerszy = 0

End If

If Rozkaz = 10 And Adres = 0 Then

Wezszy = 0

Toggle Szerszy

End If

If Rozkaz = 11 And Adres = 0 Then

Toggle Prawo

Lewo = 0

End If

If Rozkaz = 12 And Adres = 0 Then

Prawo = 0

Toggle Lewo

End If

If Rozkaz = 13 And Adres = 0 Then

Set Up

Else

Reset Up

End If

If Rozkaz = 14 And Adres = 0 Then

Set Down

Else

Reset Down

End If

If Rozkaz = 15 And Adres = 0 Then

Toggle Autopwm

End If

'Else

'Portc.5 = 1

'Portc.6 = 1

End If

Incr Opoznienie1

If Opoznienie1 = 0 Then

Incr Opoznienie2

If Opoznienie2 = 0 Then

If Auto = 1 Then   'automatyczna zmiana napisów

Incr Wybor_napisu

If Wybor_napisu = 4 Then Wybor_napisu = 0

End If

If Wezszy = 1 Then       'reguluje czas między przerwaniami od TIMER1

Incr Szerokosc

If Szerokosc = 0 Then Szerokosc = 65530

End If

If Szerszy = 1 Then

Decr Szerokosc

If Szerokosc = 65499 Then Szerokosc = 65500

End If

If Lewo = 1 Then       'reguluje opóźnienie przed rozpoczęciem

Incr Przesuw    'wyświetlania

If Przesuw = 21 Then Przesuw = 20

End If

If Prawo = 1 Then

Decr Przesuw

If Przesuw = 0 Then Przesuw = 1

End If

If Autopwm = 1 Then

If Up_down2 = 0 Then

Incr Jasnosc

Else

Decr Jasnosc

End If

If Jasnosc = 9 Then

Jasnosc = 8

Up_down2 = 1

End If

If Jasnosc = 0 Then Up_down2 = 0

Else

If Up = 1 Then

Incr Jasnosc

If Jasnosc = 9 Then Jasnosc = 8

End If

If Down = 1 Then

Decr Jasnosc

If Jasnosc = 255 Then Jasnosc = 0

End If

End If

End If

End If

If Up_down = 0 Then      'programowe PWM

Incr Licznikpwm

Else

Decr Licznikpwm

End If

If Jasnosc = 8 Then

Pwm_out = 1

Else

If Jasnosc = 0 Then

Pwm_out = 0

Else

If Licznikpwm = Jasnosc Then Pwm_out = Up_down

End If

End If

If Licznikpwm = 9 Then Licznikpwm = 0

If Licznikpwm = 0 Then

If Up_down = 0 Then Licznikpwm = 8

Toggle Up_down

End If

If Opoznienie3 = 0 Then

If Flaga = 1 And Pwm_out = 1 Then

If Kolor.1 = 1 Then Portc = Lookup(adres_tabeli , Znaki)       'PORTC - blue

If Kolor.0 = 1 Then Portb = Lookup(adres_tabeli , Znaki)       'PORTB - red

If Kolor.2 = 1 Then Porta = Lookup(adres_tabeli , Znaki)       'PORTA - green

Else                  'gdy skończy wyświetlać gasi wszystkie diody

Portc = 255

Portb = 255

Porta = 255

End If

End If

Loop

End

'******************

Co_1koma8ms:             'odbiera RC5

Timer0 = 200

'If Portb.5 = 0 Then

'Set Portb.5

'Else

'Reset Portb.5

'End If

Waitus 100

If Pind.2 = 0 Then

Odebrany_kod.0 = 1

Else

Odebrany_kod.0 = 0

End If

Shift Odebrany_kod , Left

Incr Licznik

If Licznik = 14 Then

Disable Timer0

Timer0 = 0

Flaga2 = 1

'Portb.5 = 0

Licznik = 0

End If

Return

'******************

Napisy:

Timer1 = Szerokosc       '   65515

If Opoznienie3 = 1 Then  'regulowane opóźnienie

Decr Przesuw2            'zanim zacznie wyświetlać

If Przesuw2 = 0 Then  'przesuwa napis względem ustalonego punktu

Przesuw2 = Przesuw

Opoznienie3 = 0

End If

Else

If Flaga = 1 Then

Decr Adres_tabeli

Select Case Wybor_napisu

Case 0:

'Portc.1 = 0

If Adres_tabeli = 61 Then

Adres_tabeli = 80

Reset Flaga

End If

Case 1:

'Portc.2 = 0

If Adres_tabeli = 45 Then

Adres_tabeli = 61

Reset Flaga

End If

Case 2:

'Portc.3 = 0

If Adres_tabeli = 15 Then

Adres_tabeli = 45

Reset Flaga

End If

Case 3:

'Portc.4 = 0

If Adres_tabeli = 255 Then

Adres_tabeli = 14

Reset Flaga

End If

End Select

'Portc = Lookup(licznik2 , Znaki)

'Waitus 200

'Else

'Portc = 255

'Portb = 255

'Porta = 255

End If

End If

Return

'**************

Synchronizacja:

Set Flaga

Set Opoznienie3

Return

'**************

Znaki:

Data 255 , 129 , 165 , 189 , 255 , 241 , 245 , 129 , 255 , 129 , 251 , 247 , 251 , 129 , 255

Data 255 , 128 , 183 , 163 , 220 , 255 , 224 , 238 , 238 , 224 , 255 , 128 , 238 , 238 , 241

Data 255 , 241 , 234 , 234 , 246 , 255 , 239 , 240 , 239 , 247 , 255 , 239 , 129 , 238 , 253 , 255

Data 255 , 128 , 247 , 203 , 188 , 255 , 224 , 238 , 238 , 224 , 255 , 239 , 129 , 238 , 253 , 255

Data 255 , 128 , 183 , 183 , 207 , 255 , 208 , 255 , 241 , 234 , 234 , 246 , 255 , 247 , 238 , 222 , 237 , 243 , 255