Krzysztof Kawa

kaawa@wp.pl

Mini radio

rozwiązanie zadania nr 200

„Szkoły Konstruktorów”

Opisane tutaj mini radio zostało wykonane przeze mnie w przeszłości kilkakrotnie na podstawie opisu w „Młodym Techniku” nr 10/84 w dziale „Na Warsztacie”. Opis tego miniaturowego radioodbiornika dostępny jest do dnia dzisiejszego w archiwum  działu „Na Warsztacie”, „Młodego Technika” i opis ten można pobrać z linku:

http://www.mt.com.pl/archiwum/84-Nw-10-Mini_odbiornik.pdf

Niestety do dnia dzisiejszego nie zachował się żaden egzemplarz wykonanego przeze mnie „radyjka”. Radio to jest na tyle małe, że powinno się zmieścić w pudełku po zapałkach. Jednak ówczesna konstrukcja  nie mieściła w pudełku zapałek baterii zasilającej. Mimo to była to bardzo miniaturowa jak na 1984 rok konstrukcja. Słuchawka była także miniaturowa - douszna produkcji Unitry Tonsil o oznaczeniu SM-73. Posiadanie takiego miniaturowego odbiornika radiowego w ówczesnych czasach, kiedy często nie można było kupić zwykłego stołowego odbiornika radiowego, można porównać do posiadania w dzisiejszych czasach smartfona. Więc zarówno ja jak i kilku moich kolegów konstruowaliśmy te miniaturowe „radyjka”. Konstrukcja tego mini radia oparta jest na układzie scalonym UL1111, który do dzisiaj jest dostępny w serwisach aukcyjnych. Może on też być zastąpiony pięcioma tranzystorami małej mocy o polaryzacji npn. Radio to jest na stałe dostrojone do jednej stacji nadawczej. Stroiłem to radio na Program I Polskiego Radia na falach długich, ale można je dostroić do innej stacji radiowej. Jak pamiętam odbiór był dość dobry, ale było to zanim doszło do katastrofy masztu przekaźnika radiowego w Konstantynowie w 1991 roku. We wspomnianym artykule w „Młodym Techniku” jest przedstawione kilka rozwiązań technicznych tego mini odbiornika. Ja korzystałem ze schematu przedstawionego na rysunku 4. Dokładniejszy opis wykonania tego „radyjka” znajdziemy w artykule w podanym wyżej linku.

Radio to jak wspomniałem może być zasilane pojedynczą baterią R3 o napięciu 1,5V. Więc przy okazji radio to spełnia założenia zadania nr 197 „Szkoły Konstruktorów”, czyli urządzenia elektronicznego zasilanego napięciem w zakresie od 0,3 – 2,7 V. Bateria powinna być alkaliczna co powinno pozwolić na długą eksploatację radia. Można stosować także inne nowoczesne rodzaje miniaturowych baterii zasilających. W załączniku przesyłam schemat radia i projekt płytki drukowanej wykonane w programie Eagle. Uzupełnieniem jest trójwymiarowy obraz zaprojektowanej płytki. Korzystając z nowoczesnych miniaturowych elementów udało się mi na płytce tego radia zmieścić baterię zasilająca, antenę  ferrytową, wszystkie elementy radia, a nawet włącznik zasilania i gniazdo słuchawkowe. Prawdopodobnie udało się mi uzyskać większe upakowanie elementów niż w oryginalnym projekcie. To wszystko przy zastosowaniu tradycyjnych elementów przewlekanych. Jednie w miejscu oznaczonym na płytce jako L2 należy wlutować przewody cewki L2 anteny ferrytowej. Gniazdo słuchawkowe jest podłączone w taki sposób niż współczesne stereofoniczne słuchawki o przykładowej rezystancji 32 omów połączone są w szereg (64 omy) i dołączone do radia, natomiast ich wspólny przewód (masa) nie jest nigdzie podłączony.

Gdyby zamiast układu UL1111 zastosować współczesne pojedyncze tranzystory w obudowach SMD oraz pozostałe elementy w obudowach SMD to prawdopodobnie radio to można by jeszcze bardziej zminiaturyzować. Konstrukcja ta zapewne nie dorównuje rożnym współczesnym rozwiązaniom, ale dwadzieścia osiem lat temu było interesujące rozwiązanie i w dodatku miniaturowe. Czasami korzystając z dousznej słuchawki można było nawet na lekcji posłuchać radia... W 1994 roku kiedy zostałem powołany do odbycia służby wojskowej, wykonałem i zabrałem to radio ze sobą i towarzyszyło mi ono przez większość służby wojskowej.

Krzysztof Kawa