Rozwiązanie zadania nr 204:

Zaproponuj dowolny układ zdalnego sterowania, najlepiej nietypowy.

Zastanawiałem się czy w moim wieku powinienem brać jeszcze udział w takich „zabawach” ale niech tam. Wielu elektroników, którzy już mieli do czynienia z mikroprocesorami na pewno stwierdzi, że zadanie jest proste, bo w dzisiejszych czasach to już chyba banał aby sterować linią dwuprzewodową i to skomplikowanymi procesami. Jednak osobiście całe życie stawiałem na prostotę. Proste, nieskomplikowane rozwiązania działają najdłużej. Takie było motto moich kolegów z warsztatu, wśród których zaczynałem swoją zawodową karierę. Stosuję ją do dziś z powodzeniem, dlatego chcę zaproponować proste teoretyczne rozwiązanie tego przykładu, najprościej jak się da, używając  do tego podstaw elektrotechniki na poziomie pierwszej klasy szkoły średniej z zastosowaniem prawa Ohma i prawa Kirchhoffa.

Założenia:

Wykorzystać dwuprzewodową linię do instalacji domofonowej z możliwością wyboru trzech abonentów, wysterowaniem rygla i możliwością przeprowadzenia rozmowy dwukierunkowej. Rozwiązanie podzieliłem na kilka etapów dla lepszego zrozumienia.

Etap 1:

Wybór trzech abonentów. Tu zastosowałem prosty dzielnik napięcia na opornikach zabudowanych przy przyciskach wybierających w bramofonie i jednym oporniku pomiarowym przy centralce sterującej. Ten etap podzielony jest na kilka kroków, aby dobrać kolejno potrzebne oporniki. Zaczynamy! Jak widać na rysunku (rys.1.) przy wyborze trzeciego abonenta poprzez zwarcie przycisku S3 mamy pętlę zwarcia. Jest to obwód z najmniejszą rezystancją przez co popłynie największy prąd i na oporniku pomiarowym spadek napięcia będzie największy. Dobierając prąd zwarcia musimy uwzględnić jeszcze prąd rygla, ponieważ będzie on później cały czas zwarty w obwodzie. Chodzi o to aby prąd podładowywania części zasilającej wzmacniacze nie powodował brzęczenia lub innych niepożądanych efektów. Nie znam parametrów rygli, więc do obliczeń przyjmuję takie wartości: U=12V; I=1A; a obliczeniowo oporność cewki R=12Ω. Do naszej pętli pomiarowej, aby dobrać kolejne opory, przyjmę prąd IP dziesięciokrotnie mniejszy od prądu pracy rygla czyli 100mA. Zapewne wielu elektroników będzie chciało zastosować procesorki dlatego kolejnym założeniem będzie maksymalny spadek napięcia na oporze pomiarowym RP nie większy niż 5V. Jak widać na rysunku (rys.1.) zastosowane zasilanie przyjąłem jako 12VDC dlatego trzeba zastosować jeszcze opornik pomocniczy R1 aby dostosować odpowiednie spadki napięcia. Tutaj ma zastosowanie prawa Kirchhoffa, czyli suma wszystkich napięć w oczku równa się 0, czyli napięcie zasilania równa się sumie spadków napięć na poszczególnych odbiorach.

UZ−UP+U1=0

UZ = 12V;

UP =  5V;

U1 =  7V;

IP  =  0.1A;

Mając te założenia teraz zastosujemy prawo Ohma, jak wcześniej wspomniałem obliczamy wartość oporu RP:

RP=UPIP; RP=50.1=50Ω

czyli Rp=50Ω. Kolej teraz na dobranie R1. Ze wzoru prawa Kirchhoffa obliczamy:

U1=UZ−UP; U1=12−5=7V

a z prawa Ohma:

R1=U1IP;R1=70.1=70Ω

czyli nasz R1=70Ω. W kolejnym kroku obliczymy wartość opornika R3. Jest to moment wyboru drugiego abonenta poprzez zwarcie przycisku S2. Aby go dobrać muszę przyjąć kolejne założenie: spadek napięcia na oporze pomiarowym, np.: UP= 4V. Obliczam jaki teraz popłynie prąd IP w obwodzie:

IP=UPRP; IP=470≈0.06A;

Korzystając ciągle z prawa Ohma wyznaczam wzór uwzględniając całą pętlę pomiarową:

IP=UZRP+R1+R3; przekształcając wyrażenie matematyczne mamy:

IP⋅RP+R1+R3=UZ;

IP⋅RP+IP⋅R+IP⋅R3=UZ;

IP⋅R3=UZ−IP⋅RP−IP⋅R1;

R3=UZ−IP⋅RP−IP⋅R1IP;    R3=12−3−4.20.06=80Ω.

Przy wyborze kolejnego przycisku S1, zakładam spadek napięcia na oporniku pomiarowym, np.: UP=3V. Obliczamy jaki teraz popłynie prąd IP w obwodzie:

IP=UPRP; IP=370≈0.043A

i na tej podstawie dobieram wartość opornika R2 wyznaczając wzór zgodnie z prawem Ohma z kolejnego obwodu pomiarowego:

IP=UZRP+R1+R3+R2; przekształcając wyrażenie matematyczne mamy:

R2=UZ−IP⋅RP−IP⋅R1−IP⋅R3IP;    R2=12−2.15−3−3.440.043=79Ω

Powyższe obliczenia przybliżają tylko wartości elementów i nie należy się ich trzymać kurczowo. Przecież nie będziemy budować drabinek oporowych aby je ściśle dopasować. Możemy zastosować elementy z typoszeregu: 68,75,82,91Ω, wybierając  oporniki „na oko”. Możemy, stosując powyższe wzory lub je przekształcając, obliczyć wartości poszczególnych napięć jakie otrzymamy na oporze pomiarowym.

Z ciekawości sprawdźmy jeszcze jakie będzie napięcie UP dla sytuacji z włączonym w obwód ryglem. Na rysunku (rys.2.) widać jakie opory mamy w pętli: RP ,R1 ,RR , stąd obliczmy prąd IP:

IP=UZRP+R1+RR;  IP=1250+70+12≈0.091A;

teraz obliczam napięcie UP:

UP=IP⋅RP;  UP=0.091⋅50=4.55V.

Jeśli ktoś ma ochotę zrobić z tego układu pętlę kontroli ciągłości linii lub na przykład element systemu alarmowego to wartość tego napięcia będzie pomocna w dopasowaniu układu pomiarowego. Dioda Zenera włączona równolegle do opornika pomiarowego zabezpiecza wejście pomiarowe przed przypadkowym wzrostem napięcia 5V.

Etap 2:

W kolejnym etapie będzie dopinanie osprzętu dodatkowego jakim będzie już wspomniany rygiel. Na rysunku (rys.2.) widać sposób podłączenia rygla. Wcześniej specjalnie go nie nanosiłem aby nie zaciemniać obrazu. Widać, że styki normalnie zwarte przycisków wyboru S1, S2, S3 tworzą pętlę łączącą elektromagnes. Z chwilą wyboru jakiegokolwiek abonenta sieci domofonowej rygiel jest rozłączany z pętli, dzięki czemu nie ma on wpływu na spadek napięcia UP na oporze pomiarowym RP i nie burzy to wcześniejszych teoretycznych obliczeń. Ponieważ jest to element indukcyjny, a z pewnością kabel łączący jest długi, więc należy zastosować diodę przepięciową. Na rysunku widać, jak wcześniej wspomniałem, że rygiel jest ciągle włączony w obwodzie, dlatego przyjąłem prąd do obliczeń dziesięciokrotnie mniejszy. Może on być jeszcze mniejszy. To zależy od inwencji twórczej konstruktora lub od innych założeń układu. Aby otworzyć furtkę wystarczy w centrali przyciskiem S4 zewrzeć jednocześnie opornik pomiarowy RP i opornik pomocniczy R1. Podamy wtedy pełne napięcie zasilania na rygiel. Czyli spełniłem kolejne założenie w zadaniu.

Etap3:

Na tym etapie możemy już dołączyć resztę potrzebnego osprzętu. Jednak tu jest spory problem. Na rysunku (rys.3.) widać sposób podłączenia ewentualnego zasilania poprzez diodę D2 i kondensator C5, który pracuje tutaj jako bufor zasilania do zasilania wzmacniacza m.cz. Jego zastosowanie już sugeruje aby użyć elektrolit sporej pojemności. Jak wynika z wcześniejszych obliczeń, spadek napięcia na ryglu wyniesie około 1V, a spadek na diodzie D2 około 0,7V, więc napięcie na kondensatorze C5 będzie w granicach 0,3V to zdecydowanie za mało! Więc skąd wziąć większe napięcie? Tu wpadłem na pomysł aby zastosować klucz tranzystorowy w obwodzie rygla, wykorzystując przerzutnik Schmitta. Taki przerzutnik dzięki histerezie, wykluczy nam problem „pompowania” napięcia w zasilaniu wzmacniacza bramofonu.  Jeśli na moment przerwiemy ten obwód to napięcie wzrośnie do wartości bliskiej napięciu zasilania. Dzięki temu naładujemy kondensator elektrolityczny C5 podtrzymujący napięcie zasilania wzmacniacza na odpowiednim poziomie, a dioda D2 w kierunku zaporowym nie pozwoli na jego rozładowanie poprzez cewkę rygla. Tu może nasunąć się pytanie: a jeśli w tym momencie ktoś poda napięcie na rygiel wciskając przycisk S4? Nic nie szkodzi, bo im napięcie wyższe na kondensatorze C5, tym lepiej.

Ostatni krok, sygnał małej częstotliwości. To już chyba nie będzie aż taki problem. Tu wykorzystamy ogólnie stosowaną metodę. Dwa kondensatory separacyjne, u mnie: C6 i C7, oddzielające obwody m.cz. od obwodów prądu stałego. I to już koniec zadania, a przynajmniej rozważań teoretycznych.

Czy to będzie działać? Na wykonanie modelu nie mam czasu, ale policzyć zawsze mogę. Dla mnie jest to doskonały sposób na gimnastykę umysłową aby nie wyjść z wprawy. Mam także możliwość pokazania, że prawo Ohma, prawa Kirchhoffa mają wszechstronne zastosowania jako podstawy elektrotechniki i elektroniki.