Witam,

Po przeczytaniu mojego artykułu napisali do mnie panowie z firmy Feryster, że polecany przeze mnie rdzeń może się nasycić w szczytach wysterowania wzmacniacza przy maksymalnej mocy. Do swoich obliczeń użyli dedykowanego programu stąd lepsza jakość wyników niż moje obliczenia na podstawie wykresów B w funkcji H i arbitralnego przyjęcia punktu nasycenia. Po przeliczeniu przy użyciu programu: przy 3 zwojach (22uH konfiguracja dla 8Ohm) prąd nasycenia wynosi ok. 4A, co przy single ended w zupełności wystarczy, natomiast w mostku, wzmacniacz jest w stanie oddać chwilowo aż 9A (ograniczenie prądowe) co w szczytach nasyca rdzeń. Zamiast polecanego przeze mnie rdzenia można użyć rdzeni ze szczeliną, które się trudniej nasycają. Poniżej link do programu, który ułatwia ww. obliczenia.

http://www.contrans.pl/files/FerroxcubeSFDT2010

Co prawda ww. uwaga nie jest krytyczna z punktu widzenia projektu, jednak myślę, że link oraz powyższą informację można zamieścić w materiałach dodatkowych do mojego projektu.

Pozdrawiam,

Łukasz Kwiatkowski